ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И

ИНВЕСТИЦИОНННОГО РАЗВИТИЯ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

# Муниципальный контракт 
№ 467-МК

от 15 декабря 2009 г.

## Москва - 2009 г

Генеральный директор

ОАО «Гипрогор»							М.Ю. Грудинин

Начальник  МТП №1

ОАО «Гипрогор»							Л.И. Гозман

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ «СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Современное использование территории (опорный план), М 1: 50 000.

- Комплексная оценка территории, М 1: 50 000.

- Проектный план (основной чертеж), М 1: 50 000.

- Градостроительное зонирование территории, М 1: 50 000.

- Охрана окружающей среды, М 1: 50 000.

- Рекреация, туризм, объекты историко-культурного наследия, 
М 1: 50 000.

- Расселение населения и система социально-культурного обслуживания, М 1: 50 000.

- Транспортная  и инженерная инфраструктура, М 1: 50 000.

- Границы поселений, сельскохозяйственных угодий, земель обороны

М 1: 50 000.

- Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, М 1: 50 000.

ТОМ 1.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

# СОДЕРЖАНИЕ

# ВВЕДЕНИЕ 										5

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА							7

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА 				9

2.1 Предложения по развитию минерально-сырьевой базы	9

2.2 Предложения и мероприятия по развитию экономической 
базы 												9

2.2.1 Сельское хозяйство и объекты АПК 			9

2.2.2 Промышленность							14

2.2.3 Строительство							16

2.3 Предложения по совершенствованию функционального градостроительного зонирования							17

2.4 Предложения по развитию планировочной структуры 		20

2.5 Предложения и мероприятия по совершенствованию 
поселенческой сети и районной системы расселения			21

2.6 Мероприятия по развитию отраслей (объектов) 
социальной инфраструктуры 							22

2.7 Мероприятия по развитию рекреации и туризма. 
Объекты культурного наследия 							26

2.8 Мероприятия по развитию транспорта и связи 			27

2.9 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	31

2.10 Мероприятия по охране окружающей природной среды 	33

2.11 Прогнозные ресурсы для реализации перспективных
 направлений развития района							37

## 2.11.1 Демографические и трудовые ресурсы 			37

2.11.2 Инвестиционные ресурсы 					45

2.12 Перечень мероприятий по территориальному 
планированию Ипатовского муниципального района, планируемых 
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ 	52

2.13. Организация мониторинга Схемы территориального

планирования Ипатовского муниципального района				62

###### ВВЕДЕНИЕ

«Схема территориального планирования Ипатовского муниципального района Ставропольского края» разработана ОАО «ГИПРОГОР» (Москва), в соответствии с муниципальным контрактом № 467-МК от 15.12.2009 г.

«Схема территориального планирования Ипатовского муниципального района Ставропольского края» («СТП Ипатовского района») является стратегическим документом, с горизонтом планирования до 2040 г., в том числе на первую очередь – до 2015 г. и на расчетный срок - до 2025 г.

В «СТП Ипатовского района» реализован комплексный подход к развитию территории, - с позиций его транспортно - географического положения, природных условий, наличия и состояния минерально-сырьевой базы, демографических и трудовых ресурсов, производственного потенциала, уровня развития социальной инфраструктуры, туризма и рекреации, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также с позиции оздоровления экологической ситуации и охраны окружающей природной среды.

Вместе с тем ключевые разделы работы, это – разделы по организации территории: функциональное градостроительное зонирование, планировочная структура и система расселения.

Главная экономическая идея Проекта – повышение уровня социально-экономического развития района, преломление тенденции высокодотационности территории, превращение ее в конкурентоспособную территорию, снижение уровня безработицы и уровня бедности населения.

Главная градостроительная идея Проекта – достижение рациональной организации территории, наиболее рационального использования земель, коренное улучшение градостроительной ситуации.

Основная стратегическая задача Проекта – формирование благоприятных градостроительных условий для реализации главной экономической и градостроительной идеи Проекта (на основе проектных предложений и мероприятий).

В данном Проекте выполнены и представлены:

- Предложения по развитию минерально-сырьевой базы

- Прогнозный расчет численности населения и трудовых ресурсов

- Предложения и мероприятия по развитию экономической базы (Сельское хозяйство и объекты АПК, Промышленность, Строительство)

- Предложения по совершенствованию функционального градостроительного зонирования

- Предложения по развитию планировочной структуры

- Предложения и мероприятия по совершенствованию поселенческой сети и системы расселения

- Мероприятия по развитию отраслей (объектов) социальной инфраструктуры

- Мероприятия по развитию туризма и рекреации. Объекты историко-культурного наследия

- Мероприятия по развитию транспорта

- Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

- Мероприятия по охране окружающей природной среды

12. Мероприятия по территориальному планированию Ипатовского муниципального района, планируемые в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ

Базовым документом для разработки СТП Ипатовского района является «Схема территориального планирования Ставропольского края», где разработаны принципиальные положения территориальной организации республики и определена стратегия развития территории в разрезе экономических зон и муниципальных образований.

Разработка СТП Ипатовского района опиралась на «Стратегию социально-экономического развития Ипатовского района Ставропольского края до 2020 года», перспективные инвестиционные проекты и инвестиционные предложения,

Для разработки СТП Ипатовского района использованы: «Схема территориального планирования Ставропольского края», «Стратегия социально-экономического развития Ипатовского района Ставропольского края до 2020 года», материалы местных органов и Службы федеральной статистики Ставропольского края, информационные ресурсы Интернет.

Концептуальные положения, проектные предложения и мероприятия по территориальному планированию Ипатовского муниципального района  ориентированы на внекризисные периоды развития страны в целом и ее отдельных регионов. Очевидно, что Схема территориального планирования и Ставропольского края и схемы отдельных территорий должны быть скорректированы в соответствии с изменением парадигмы развития РФ в целом, политического и экономического курса по отношению к различным территориям на разных этапах кризисных процессов (рецессия, кризис, выход из кризиса, экономический рост).

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

В соответствии с Градостроительным кодексом конечной целью и главным результатом «Схемы территориального планирования муниципального района» является «определение … назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Схема территориального планирования Ипатовского района разработана в конечном итоге для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления (с позиций территориальных ресурсов, развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктур, развития жилищного строительства, оздоровления окружающей природной среды, сохранения историко-культурного наследия).

Для реализации поставленных целей в Схеме территориального планирования муниципального района решаются следующие задачи:

- определение ограничений в развитии территории района, на основе проведения комплексной оценки территории, исходя из природно-климатических, социально-экономических; планировочных, инфраструктурных, экологических условий и факторов, и с учетом местоположения района в Ставропольском крае;

- определение основных перспективных направлений социально-экономического и пространственного развития района, оптимизация планировочной структуры;

- разработка проектных предложений по организации территории района и, в первую очередь, выделению зон различного функционального назначения, а также зон с особыми условиями использования территории;

- разработка проектных предложений по территориальной организации систем расселения и социальной инфраструктуры, а также определение территорий под организацию мест отдыха населения, градостроительных решений по сохранению природного и историко-культурного наследия;

- разработка проектных предложений по развитию и размещению объектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

- подготовка предложений по формированию территорий активного экономического развития и определение перечня объектов капитального строительства муниципального значения, в том числе первоочередных;

- подготовка перечня мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации, включая мероприятия  по переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов;

- определение территорий и основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

В соответствии с ГК РФ, главным результатом разработки «Схемы территориального планирования Ипатовского муниципального района» должно быть выделение на картах-схемах территорий различного назначения и их планируемые границы, а именно:

- границ муниципальных образований,

- границ земель различных категорий,

- границ инженерно-строительного районирования (по инженерным изысканиям),

- границ территорий объектов культурного наследия,

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

- границ зон с особыми условиями использования территории,

- границ зон для размещения объектов капитального строительства,

- границ земельных участков для планируемых объектов капитального строительства.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

# 2.1.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

Проведение на территории района поисковых и геологоразведочных работ, промышленное освоение месторождения углеводородного сырья и месторождений местных строительных материалов.

Проведение работ по разработке месторождений и утверждению запасов пресных подземных вод.

2.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ

2.2.1.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОБЪЕКТЫ АПК

Перспективные направления развития сельского хозяйства и объектов АПК

Проектом предлагается:

Усилить позиции Ипатовского муниципального района в развитии и территориальной организации агропромышленного комплекса Ставропольского края на основе сохранения и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, эффективного и сбалансированного развития многоотраслевого сельскохозяйственного производства, восстановления и роста потенциала перерабатывающих мощностей, объектов по обслуживанию сельского хозяйства.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Рациональное использование земельных ресурсов:

- Сохранение почвенного плодородия;

- Улучшение состояния естественных сенокосов и пастбищ;

- Восстановление орошаемых земель

Развитие сельскохозяйственного производства:

- Усиление позиций сельского хозяйства в экономике района, с целью повышения занятости сельского населения, увеличения налоговой базы и сокращения дотационности бюджета района, уменьшения диспропорций между развитием сырьевой базой и мощностями перерабатывающих предприятий;

- Развитие отрасли зерноводства;

- Развитие производства технических культур;

- Развитие отрасли виноградарства и виноделия;

- Развитие отрасли овощеводства и картофелеводства;

- Развитие плодоводства;

- Восстановление потенциала животноводческой отрасли, в том числе племенного дела;

- Развитие птицеводства;

- Развитие отрасли овцеводства;

- Развитие кормовой базы;

- Переход сельскохозяйственной отрасли на принципы ресурсосбережения

Развитие объектов агропромышленного комплекса:

- Развитие собственной переработки сельскохозяйственного сырья, расширение ассортимента продукции;

- Развитие производства экологически чистой продукции по лучшим отечественным и европейским технологиям, а также производство ценных продуктов питания на основе восстановления старых, утраченных технологий (хлебобулочных изделий, сыров, колбасных изделий, овощной и плодово-ягодной продукции, молочной продукции и др.);

- Развитие материально-технической базы сельского хозяйства, перевооружение агропромышленного производства района на новой современной технической и технологической основе;

- Развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-сбытовых, потребительских кооперативов, кооперативов по переработке сельскохозяйственной продукции и потребительскому кредитованию, а также создание инфраструктуры земельно-ипотечного кредитования;

- Усиление научного обслуживания сельского хозяйства и объектов агропромышленного комплекса, развитие научно-инновационной деятельности;

- Поддержка развития малого бизнеса и предпринимательства.

Развитие рыночной инфраструктуры, предназначенной для оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района в вопросах выгодной реализации произведенной продукции:

- Развитие торговой сети, создание  условий для доступа местных производителей в торговые сети;

- Развитие торгово-ярмарочной деятельности, проведение  районных и межрайонных выставок, ярмарок;

- Создание бизнес-центров, бизнес-инкубаторов, ярмарочно-продуктового рынка, транспортно-логистического продовольственного центра.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

в сфере рационального использования земельных ресурсов:

- сохранение почвенного плодородия на основе  перехода к биологизированному земледелию;

- улучшение состояния естественных сенокосов и пастбищ путём поверхностного и коренного улучшения естественных угодий;

- восстановление, капитальный ремонт и реконструкция мелиоративной сети и сооружений;

- организация мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий и методов ведения аграрного производства;

- подготовка и переподготовка кадров для агропромышленного комплекса района в области сохранения плодородия почв;

.

в сфере развития сельскохозяйственного производства:

- видовое расширение выращиваемых  технических культур (свеклы, сои, озимого рапса);

- улучшение племенной работы, ориентированной на максимальное использование селекционных достижений и генетического потенциала животных:

  - сохранение племенного овцеводства в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Племенном заводе «Вторая пятилетка» путём внедрения новых технологий в содержание животных, совершенствования селекционной работы по улучшению мясной и шерстной продуктивности животных, с.Большая Джалга;

  - возрождение племзавода «Имени героя Социалистического труда В.В.Калягина» (ориогинатор кавказской породы овец);

- развитие мясного овцеводства в хозяйствах, имеющих естественные кормовые угодья:

- ООО ПЗ «Советское руно», пос. Совруно;

- СПК «Родина», с. Бурукшун ;

- ФГУП ПЗ «Большевик», пос Большевик;

- ЗАО «Имени героя Социалистического труда В.В.Калягина», пос. Красочный;

- ООО АПК «Славяне» ;

- СППК «Софиевский», с. Золотаревка.

Программные мероприятия в сфере развития предприятий по переработке сельхозпродукции:

- строительство приоритетных промышленных объектов, стимулирующих развитие сырьевых отраслей и способствующих максимальной переработке сырья, производимого в районе:

    - предприятий по глубокой переработке зерна (крахмало-паточные, крупяные  заводы и т.д.),

    - предприятий по переработке, консервированию  овощной и плодово-ягодной продукции,

    - тепличного хозяйства по выращиванию овощей,

    - предприятий по переработке, консервированию мясной продукции

- восстановление и максимальная загрузка производственной  мощности открытого акционерного общества «Ипатовский мясоптицекомбинат», г. Ипатово;

- формирование местного кластера для производства колбас ( 15 тонн в месяц), включающего сельскохозяйственные предприятия, ООО «Пищевик», бойню, с центром в г. Ипатово

Программные мероприятия в сфере обслуживания сельскохозяйственного производства:

- обновление устаревшей техники, прежде всего за счет приобретения новых энергонасыщенных тракторов,  зерновых и кормоуборочных комбайнов, новых сельскохозяйственных орудий и приспособлений;;

- подготовка высококвалифицированных кадров;

- организация технического сервиса  для оказания услуг сельхозтоваропроизводителям по ремонту и техническому обслуживанию  сельскохозяйственной техники и оборудования, с центром в г.Ипатово; возможность организации местного кластера;

- внедрение  в производство энергосберегающих технологий, научных и практических разработок в области инновационных аграрных технологий, включая биотехнологии микроорганизмов, растений, животных, нанотехнологий и т.д. путём сотрудничества с научными учреждениями  и учебными заведениями;

С целью перспективного развития сельского хозяйства и объектов АПК Ипатовского района, Проектом предусматривается реализация следующих инвестиционных проектов:

- Строительство молочно-товарной фермы замкнутого цикла на 1000 дойных коров

- Реконструкция и модернизация молочно-товарной фермы на 400 голов

- Строительство элеватора, вместимостью 50  тыс. тонн

- Строительство  птицефабрики

- Выращивание столовых сортов винограда

Характеристика инвестиционных проектов приводится в подразделе «Инвестиционные ресурсы».

В разрезе муниципальных образований:

- муниципальное образование Леснодачненского сельсовета:

- строительство молочно-товарного комплекса на 1200 молочных коров, пос. Лесная дача;

- строительство пяти семейных ферм на 750 молочных коров;

- муниципальное образование Лиманского сельсовета:

- строительство площадки на содержание 800 голов крупного рогатого скота;

- строительство молочно-приёмного пункта на заготовку до 30 тонн молока в сутки;

- муниципальное образование Первомайского сельсовета:

- строительство откормочной площадки молодняка крупного рогатого скота;

- строительство завода по производству мяса индейки на  содержание 77 тыс. гол;

- муниципальное образование г. Ипатово:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов молочных коров;

- восстановление ОАО «Мясоптицекомбината»;

- возрождение и развитие технического сервиса для оказания услуг сельхозтоваропроизводителям по ремонту и техническому обслуживанию  сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе и на территории Ипатовского городского поселения ;

- муниципальное образование Октябрьского сельсовета:

- реконструкция и  модернизация молочно-товарной фермы на 400 голов КРС;

- закладка виноградника столовых сортов винограда,  с годовым  производством  винограда в объёме 110 т.;

- муниципальное образование с. Бурукшун:

- возрождение мясного скотоводства в сельскохозяйственном  производственном кооперативе «Родина».

# Мелиорация

Мелиорация – это развитие ирригационных систем, проведение лесомелиоративных мероприятий, направленных на задержание влаги в почве и снижение влияния негативных процессов (опустынивания, эрозии почв и др.).

Источником водоснабжения и орошения служит Право - Егорлыкский канал.

В прошлом веке в крае была создана грандиозная система каналов. Кубань-Егорлыкская система обеспечивает кубанской водой западные и северные районы края. Вода, подаваемая по этой системе, используется и в Ипатовском районе. Левая ветвь Право-Егорлыкского канала питает крупное Дундинское водохранилище площадью 27 кв. км, находящееся на границе Ипатовского и Апанасенковского районов.

Развитие мелиорации связано, прежде всего, с восстановлением и коренной реконструкцией внутрихозяйственной оросительной системы.

Программные мелиоративные мероприятия :

до 2025 года:

- Строительство сбросного канала из урочища М. Бурукшун для орошения сенокосов и пастбищ в  Ипатовском районе и Республике Калмыкия;

- Реконструкция 1-ой нитки Кугультинского дюкера;

- Противоэрозионные мероприятия. Очистка балки Чемрек в г.Ипатово;

- Реконструкция ливневой канализации в г.Ипатово.

2.2.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Проектные предложения по развитию промышленного производства на территории Ипатовского района:

- Усиление стратегических позиций Ипатовского района в промышленном комплексе Ставропольского края

- Усиление промышленной специализации экономики района на основе развития добывающей, перерабатывающей и пищевой промышленности, производства строительных материалов (за счет роста производственных мощностей путем технического перевооружения и модернизации производств, создания новых производств, а также разработки и освоения новых месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории района).

- Развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

- Создание рыночной инфраструктуры, проведение грамотной маркетинговой политики, в целях завоевания рынков сбыта и успешной реализации произведенной продукции.

Проектом предусматривается:

- переработка не менее 70% сельскохозяйственной продукции на перерабатывающих предприятиях района;

- развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции (техническое перевооружение и модернизация существующих предприятий, повышение загрузки производственных мощностей);

- создание новых перерабатывающих производств;

- развитие производств промышленности строительных материалов;

- перепрофилирование нерентабельных предприятий, производств на выпуск новых востребованных видов продукции, с применением новых технологий;

- восстановление утраченных производств.

При этом ориентация должна быть на развитие малого бизнеса и предпринимательства.

Программные мероприятия:

- Увеличение производственной мощности ЗАО «Ипатовский пивзавод» за счет технического перевооружения и расширения производства;

- Техническое перевооружение ОАО «Сыродел», расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- ЗАО «Опытный экспериментальный механический завод» - переход на новые технологии;

- Строительство кирпичного завода - г. Ипатово;

- Создание цеха по розливу минеральной лечебной воды – г. Ипатово;

- Строительство нового элеватора (вместимость – 50 тыс. т).

Инвестиционные проекты

Таблица 3

Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в 2009-2011 г.г. предприятиями Ипатовского района

| Наименование инвестиционного проекта | Суть инвестиционного проекта | Отрасль, к которой относится инвестиционный проект | Объем инвестиций, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация производства пива в ООО «Пивовар» | Реконструкция производственных помещений, приобретение технологического оборудования для организации нового производства пива | Пищевая промышленность | 280,3 |
| 2. Строительство цеха по производству изоляционных материалов на основе базальтового волокна ООО «Ойлтехнострой» | Производство теплоизоляционных материалов на основе горных пород базальтовой группы | Производство теплоизоляционных материалов | 82,0 |
| 3. Развитие производственных мощностей ООО «Агротехсервис» | Реконструкция и модернизация мотороремонтного цеха. Создание цеха по производству металлоконструкций. Создание цеха по производству металлического профилированного листа. Развитие производства специализированных ремонтно-обслуживающих передвижных агрегатов для нужд МЧС, сельского и жилищно-коммунального хозяйства. | Производство строительных материалов | 10,0 |
| 4. Организация сборочного производства импортной техники Ипатовским «Опытно-экспериментально-механическим заводом » | Реконструкция цеха сборки строительной техники (сборочное производство самозагружаемых бетоносмесителей «Carmix» Италия) | Машиностроение | 1 000 000 $ США |

2.2.3. СТРОИТЕЛЬСТВО

Проектные предложения по развитию строительной деятельности на территории Ипатовского района:

- Развитие минерально-сырьевой базы по производству местных строительных материалов;

- Модернизация предприятий по производству местных строительных материалов;

- Освоение производств новых видов строительных материалов;

- Развитие строительных услуг и повышение коэффициента использования производственных мощностей строительных организаций;

- Совершенствование производственной базы строительных организаций на основе их технического перевооружения и модернизации;

- Внедрение современных архитектурно-строительных систем индивидуального, малоэтажного домостроения;

- Разработка генеральных планов муниципальных образований - сельских поселений.

Планируемые объекты капитального строительства:

- Строительство завода ООО «Кирпичный завод» по выпуску черепицы и тонкой керамики – г. Ипатово;

- Разработка перспективных месторождений строительных песков, камня, кирпичных глин, и других общераспространенных полезных ископаемых.

- Объекты капитального строительства непроизводственного назначения (см.. Раздел 2.6. Мероприятия по развитию отраслей (объектов) социальной инфраструктуры)

Жилищное строительство

В соответствии с прогнозным расчетом, общий объем жилищного фонда Ипатовского района должен увеличиться к концу прогнозируемого периода (2040 г.) до 2040 тыс. кв. м (в 1,5 раза). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2008 – 2040 гг. может составить порядка 910 тыс. кв. м, в т. ч. в г. Ипатово – 560 тыс. кв. м, в сельской местности – 350 тыс. кв. м. При этом жилищная обеспеченность к 2040 г. должна составить около 35 кв. м на человека. При такой обеспеченности возможно достижение распространенного социального стандарта, когда количество комнат в жилом помещении для семьи = (N+1), где N – количество членов семьи.

Среднегодовые объемы строительства в Ипатовском районе ориентировочно должны составить около 30 тыс. кв. м в год.

ОБЪЕМЫ НОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ИПАТОВСКОМ РАЙОНЕ

|  | 2009 – 2040 гг. | 2009 - 2015 гг. | 2016 - 2025 гг. | 2026 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. кв. м | Тыс. кв. м | Тыс. кв. м | Тыс. кв. м |
| Ипатовский район | 910 | 250 | 280 | 380 |
| Сельская местность | 350 | 120 | 100 | 130 |
| Г. Ипатово | 560 | 130 | 180 | 250 |
|  | В среднем за период |  |  |  |
| Ипатовский район | 30,3 | 41,3 | 28,4 | 25,2 |
| Сельская местность | 11,5 | 19,6 | 10,3 | 8,4 |
| Г. Ипатово | 18,7 | 21,7 | 18,1 | 16,8 |

Для достижения необходимых объемов ввода нового жилищного фонда, требуется многократное увеличение темпов жилищного строительства, предоставления земельных участков, финансовой поддержки населения, соответствующей региональной и муниципальной жилищной и градостроительной политики.

По данным Администрации Ипатовского района, общий объем жилищного фонда Ипатовского района должен увеличиться к концу прогнозируемого периода (2040 г.) до 1589,7 тыс. кв. м (в 1,2 раза). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2008 – 2040 гг. может составить порядка 303 тыс. кв. м. При этом жилищная обеспеченность к 2040 г. должна составить около 24 кв. м на человека.

Среднегодовые объемы строительства в Ипатовском районе ориентировочно должны составить около 8,0 – 11,0 тыс. кв. м в год.

ОБЪЕМЫ НОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ИПАТОВСКОМ РАЙОНЕ

| 2009 – 2040 гг. | 2009 - 2015 гг. | 2016 - 2025 гг. | 2026 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тыс. кв. м | Тыс. кв. м | Тыс. кв. м | Тыс. кв. м |
| 303 | 48 | 90 | 165 |
| В среднем за период |  |  |  |
| 9,8 | 8,0 | 9,0 | 11,0 |

# 2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусмотрено упорядочение существующего функционального зонирования, трансформация отдельных зон, формирование новых функциональных зон.

Проектом определены следующие градостроительные функциональные зоны.

# I. Зона многофункционального территориального ядра района

– г. Ипатово и населенные пункты, находящиеся в зоне его влияния, территория наиболее перспективная для развития, практически для всех видов хозяйственной деятельности

II. Зона преимущественно жилищного строительства (резервные площадки)

- резервные площадки под жилищное строительство, предусмотрены для районного центра г. Ипатово, а также для других развиваемых населенных пунктов.

III. Зоны преимущественно сельскохозяйственного назначения

— это земли сельскохозяйственного назначения (до 96% территории района): территории, занятые сельскохозяйственными угодьями и  агропромышленными объектами.

Зоны сельскохозяйственного назначения – это территории, занятые сельскохозяйственными объектами, садами, их использование регламентируется документами территориального планирования соответствующих муниципальных образований.

В этой зоне не допускается изъятие сельскохозяйственных земель под другие виды использования, не должны допускаться нарушения почвенного покрова, загрязнение почвы поверхностных вод и атмосферы.

IV. Зоны преимущественно рекреационного назначения и охраны историко-культурного наследия

## Туристско-рекреационные зоны

Туристско-рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Рекреационной зоной предусматриваются:

- Территория на юго-западе от г. Ипатово, с центром обслуживания в г. Ипатово. Территория данной зоны является интересной в природном отношении и подходит для организации кратковременного и длительного отдыха, так как имеется участок леса.

- Территория на востоке от г. Ипатово, с центром обслуживания в г. Ипатово. Территория является интересной для отдыха, так как в пределах данной территории имеются небольшие участки леса в сочетании с водными объектами (рекой и озерами).

- Территория, прилегающая к Бурукшунскому заказнику, данная территория интересна для познавательного и экологического туризма.

Проектируется строительство водолечебницы в г. Ипатово на базе бальнеологических ресурсов (минеральных вод).

Зоны охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

На территории Ипатовского района из общего списка находятся 22 памятника муниципального значения (2 памятника археологии, 12 памятников истории, 8 искусства).

V. Зоны с особыми условиями использованием территории

#### Особоохраняемые природные территории

Особо охраняемых природных территорий муниципального значения на территории Ипатовского района нет.

Два Ипатовских природных зоологических заказника «Бурукшунский» (3600 га) и «Лесная дача» (1380 га) имеют государственный (краевой) статус.

Согласно «Схеме развития особо охраняемых природных территорий на территории Ставропольского края» предусмотрена организация природного микрозаказника «Добровольненский», площадью 150 га.

#### Защитные леса

К защитным лесам Ипатовского района относятся земли Дивенского лесничества, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций.

Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 № 200-ФЗ.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод и прибрежные защитные полосы

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

| №/№ | Наименование водного объекта | Протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калаус | - | 200 |
| 2. | Айгурка | - | 200 |
| 3. | Малая Кугульта | - | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |
| 4. | Большая Кугульта | - | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |
| 5. | Магодынка | - | 50 |
| 6. | Кевсала | - | 50 |
| 7. | Большая Джалга | - | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |
| 8. | Малый Гок | - | 50 |
| 9. | Барханчак | - | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |

Для рек, ручьёв, протяженностью менее 10 км от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель.

Проектом предлагается установление водоохранных зон рек.

Градостроительное зонирование территории Ипатовского района отражено на карте-схеме «Градостроительное зонирование территории».

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Децентричное положение главного планировочного (районного) центра, неразвитость других планировочных центров (подцентров), слабость внутренних второстепенных планировочных (транспортных) осей делают сложившуюся планировочную ситуацию Ипатовского района достаточно сложной, а планировочную структуру – недостаточно сбалансированной.

Проектом предлагается:

Развитие г. Ипатово (районный центр) как главного планировочного центра

Развитие сел Тахта, Золотаревка (с существующим потенциалом развития) как планировочных подцентров.:

Планировочные (транспортные оси): сохраняются и совершенствуются главная и второстепенные планировочные оси путем капитальной реконструкции и капитального ремонта автодорог, повышения качества дорожной сети.

Отражено на карте (схеме) «Градостроительное зонирование».

2.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ СЕТИ И РАЙОННОЙ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ

Проектные предложения:

Поселенческая сеть района на весь проектный период сохраняется, но с уменьшением демографических и трудовых ресурсов к расчетному сроку - к 2025г. и на прогнозный период до 2040г. При этом городское население имеет тенденцию увеличения, а сельское население – уменьшения.

В Проекте намечается модернизация старой застройки, развитие социальной инфраструктуры, полная газификация населенных пунктов, решение проблемы обращения отходов.

Система расселения

На проектный период районная система расселения сохраняется и развивается за счет сохранения населенных пунктов и демографического потенциала, развития системы центров, совершенствования транспортной инфраструктуры, повышения устойчивости межселенных связей.

1). Город Ипатово в перспективной системе расселения остается центром районной системы расселения и развивается на основе развития функций управления как административного центра района, агропромышленных и промышленных, строительных, туристско-рекреационных функций и функции социально-культурного и информационного обслуживания населения района.

Как центр районной системы расселения г. Ипатово должен иметь на своей территории полный комплекс объектов социально-культурного обслуживания, в т.ч. периодического и эпизодического обслуживания.

2). Села Тахта и Золотаревка в перспективной системе расселения формируются как подцентры на основе развития функций муниципальных центров сельсоветов, агропромышленных функций, функций социально-культурного обслуживания жителей населенных пунктов района, находящихся в зоне влияния данных сел. Как подцентры районной системы расселения населенные пункты Тахта и Золотаревка должны иметь на своей территории полный комплекс объектов социально – культурного обслуживания в т.ч. периодического и эпизодического обслуживания, но более низкого ранга, чем в районном центре, а также объекты информационного обслуживания (места коллективного доступа в сеть «Интернет».

3). Муниципальные центры сельских поселений в перспективной системе расселения будут развиваться на основе административных, сельскохозяйственных функций и функций социально – культурного обслуживания жителей населенных пунктов сельских поселений. Эти центры включают в себя полный комплекс учреждений обслуживания стандартного типа и учреждения повседневного пользования, но более низкого ранга, чем в подцентре а также объекты информационного обслуживания населения района (места коллективного доступа в сеть «Интернет».

4) Населенные пункты - локальные центры, находящиеся обособленно, в перспективной системе расселения сохраняются на основе реализации различных функций, в том числе сельскохозяйственных, функций, функций социально – культурного обслуживания населения с полным набором объектов повседневного пользования.

Проектные решения предусматривают также совершенствование и развитие Ипатовской районной системы расселения путем дальнейшего формирования опорной сети поселений, улучшения среды обитания населения за счет:

- Города Ипатово - центра районной системы расселения;

- Сел Тахта и Золотаревка - предлагаемых подцентров районной системы расселения;

- муниципальных центров сельских поселений;

- локальных центров;

- совершенствования транспортной сети: реконструкции и строительства новых автомобильных дорог и улучшения их качества, строительства и использования проектируемых вертолетных площадок;

- восстановления и дальнейшего развития экономической базы района на основе диверсификации отраслевой структуры, улучшения среды обитания населения, модернизации поселенческой сети и развития функций по социально-культурному обслуживанию населения.

Отражено на карте (схеме): «Расселение населения и система социально-культурного обслуживания».

2.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОТРАСЛЕЙ (ОБЪЕКТОВ) СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Образование

Современное состояние отрасли в целом удовлетворительное, при относительно высокой обеспеченности начальными школами и детскими дошкольными учреждениями.

Для дальнейшего развития отрасли, с целью повышения уровня обеспеченности населения района ученическими местами в школьных учреждениях и местами в детских дошкольных учреждениях, а также с целью улучшения благоустройства образовательных учреждений, Проектом предусматривается:

на расчетный срок - до 2025 г. и последующие годы:

капитальный ремонт (реконструкция):

- существующих общеобразовательных и детских дошкольных учреждений.

Строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений и школ:

- Строительство к 2015 году детского сада на 190 мест в центральной части г.Ипатово; до 2040 г. в селах: Лесная Дача, Красная Поляна

- Реконструкция к 2020 году существующего здания МОУ СОШ № 21 в г.Ипатово под школу-интернат для детей с тубинфекцией.

Строительство школ до 2040г.

в селах: Большая Джалга, Кевсала, ауле Малый Барханчак

С целью подготовки кадров проектом предусматривается расширение начального и среднего профессионального обучения, на базе реконструкции соответствующего учреждения в районном центре и нового строительства в г.Ипатово. .

Проектом предусматривается также:

- дистанционное обучение с использованием сети «Интернет»;

- организация общедоступных мест выхода в «Интернет»;

- организация централизованной доставки детей к месту учебы (как альтернатива: строительство школы- интерната в районном центре).

Здравоохранение

Современное состояние отрасли в целом неудовлетворительное, при наличии достаточно развитой сети медицинских учреждений: показатели обеспеченности населения района амбулаторными учреждениями в районе ниже среднекраевого уровня, расположены в приспособленных зданиях, не хватает специального медицинского оборудования и т. д.

Для развития отрасли, с целью повышения уровня обеспеченности населения района койко-местами в стационарных и амбулаторных учреждениях здравоохранения, Проектом предусматривается:

- строительство и реконструкция учреждений здравоохранения;

- улучшение технического оснащения больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений с использованием современного медицинского оборудования;

- совершенствование и развитие диагностической службы в районе, оснащение больниц и ФАПов необходимым лечебно-диагностическим оборудованием.

Проектом предусматривается

на расчетный срок -:до 2025 г. и последующие годы реконструкция и новое строительство объектов здравоохранения, в соответствии с предложениями органов местного самоуправления района (обоснованные как отсутствием необходимых объектов, так и техническим состоянием существующих объектов):

В перспективе предлагается строительство и реконструкция:

- Строительство здания для расширения районной поликлиники в г.Ипатово - Строительство поликлиники в с.Тахта, Золотаревка

- Строительство или капитальный ремонт амбулатории в: п.Большевик, с.Бурукшун, с.Добровольное, с.Кевсала, с.Лиман, с.Октябрьское, с.Первомайское, п.Советское Руно; а.Малый Барханчак, с.Б.Джалга;

- Строительство ФАП: п.Верхнетахтинский, п.Залесный, п.Правокугультинский, х.Веселый, с.Родники, с.Софиевка, п.Софиеский Городок, Красный Кундуль, п.Горлинка, п.Малоипатовский, с.Красная Поляна, х.Мелиорация, а.Юсуп- Кулакский, п.Двуречный, п.Винодельненский, с.Лесная Дача.

###### Проектом также предусматривается организация  и использование санитарно-медицинской авиации.

Культура, искусство и спорт

Большая часть учреждений находятся в ветхом и аварийном состоянии, требуют капитального ремонта или реконструкции. Из общего числа клубных заведений более половины находятся в приспособленных помещениях.

По результатам проведенного анализа, с целью выявления уровня обеспеченности населения учреждениями культурно - досугового назначения, очевидно, что в настоящее время существует дефицит этого типа учреждений.

Проектом предусматривается:

на период до 2012г.-

строительство

- Торгово-развлекательного центра в г.Ипатово;

Капитальный ремонт:

- Спортивных залов в селах: п.Большевик, с.Бурукшун, а.Юсуп-Кулакский;

Реконструкция:

- Дома культуры с библиотекой  в г.Ипатово.

Проектом предусматривается:

на расчетный срок - до 2025 г. и последующие годы реконструкция и новое строительство объектов культуры, искусства и спорта в соответствии с предложениями органов местного самоуправления района (обоснованные как отсутствием необходимых объектов, так и техническим состоянием существующих объектов):

- Клубов с библиотеками в селах: с.Родники, п.Софийский Городок;

- Зданий библиотек: с.Большая Джалга, п.Дружный, с.Добровольное, х.Веселый, с.Софиевка, с.Кевсала, п.Горлинка, а. Юсуп-Кулакский, с.Крестьянское, с.Первомайское, х.Восточный, с.Новоандреевское;

- Реконструкция стадионов: г.Ипатово, п.Красочный, с.Октябрьское;

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Ипатово;

- Плавательного бассейна в г.Ипатово.

Предложения по пространственно-территориальной организации системы социально-культурного обслуживания населения Ипатовского района

базируются на:

- прогнозе перспективного развития поселенческой сети и систем расселения;

- предлагаемом развитии дорожно-транспортной сети, развитие местной авиации;

- учете межселенных трудовых, социально-культурных связей;

- особенностях сложившейся социальной инфраструктуры;

- развитии сети «Интернет».

На проектный период система социально-культурного обслуживания населения сохраняется и развивается за счет развития отраслей (объектов) социальной инфраструктуры на базе реконструкции и модернизации существующих учреждений социальной сферы, нового строительства; формирования набора объектов социально-культурного и информационного обслуживания, соответствующего проектируемой Модели системы социально-культурного обслуживания населения; совершенствования транспортной сети района, организации общедоступных мест выхода в «Интернет».

К центрам проектируемой системы социально-культурного обслуживания населения относится, прежде всего,

г. Ипатово - центр, с развитыми функциями социально-культурного обслуживания населения.

В перспективе г.Ипатово усиливает позиции центра социально-культурного обслуживания, в нем должны получить развитие не только традиционные отрасли социально-культурного обслуживания (здравоохранение, образование, культура, а также физкультура и спорт), но и современные высокотехнологичные отрасли сферы услуг (телекоммуникационные услуги, современные спортивные сооружения, интернет-клубы и др.). Намечается также строительство объектов начального и среднего профессионального образования.

В перспективе на территории района формируется также подцентры социально-культурного обслуживания - села Тахта и Золотаревка, где намечается приоритетное развитие отраслей (объектов) социальной инфраструктуры на основе нового строительства учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также физкультуры и спорта.

Муниципальные центры сельских поселений обслуживают жителей населенных пунктов сельских поселений и в перспективе должны дополнить набор объектов недостающими учреждениями социальной сферы на основе нового строительства.

Населенные пункты - локальные центры находящиеся обособленно, в перспективной системе развивают сеть объектов повседневного спроса и удобные связи с близлежащим центром социального тяготения.

В силу отдаленных условий проживания населения некоторые населенные пункты должны иметь определенный набор услуг не только повседневного пользования, но и периодического и эпизодического обслуживания.

Отражено на карте (схеме): «Расселение населения и система социально - культурного обслуживания».

2.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

# РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ

Проектом предлагаются следующие рекреационно-туристские зоны (зоны, в которых будет проводиться поиск площадок под рекреационно-туристские объекты):

- Территория на юго-западе от г. Ипатово, с центром обслуживания в г. Ипатово. Территория данной зоны является интересной в природном отношении и подходит для организации кратковременного и длительного отдыха, так как имеется участок леса.

- Территория на востоке от г. Ипатово, с центром обслуживания в г. Ипатово. Территория является интересной для отдыха, так как в пределах данной территории имеются небольшие участки леса в сочетании с водными объектами (рекой и озерами).

- Территория, прилегающая к Бурукшунскому заказнику, данная территория интересна для познавательного и экологического туризма.

Виды туризма

Проектом предлагается развитие следующих видов туризма:

- Экологический

- Историко-этнографический

- Познавательный

- Спортивный

- Религиозный (паломничество к святым местам)

- Лечебно-оздоровительный

- Проектируется строительство водолечебницы в г. Ипатово на базе бальнеологических ресурсов (минеральных вод).

Туристские маршруты

Ипатовский район является равнинным, поэтому туристов могут привлечь степные ландшафты и объекты культуры. К ним целесообразно организовать маршруты. Объекты духовно-религиозной деятельности могут служить для организации паломнического и религиозного туризма.

# ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Ипатовского района находятся 22 памятника регионального значения выявленных объектов культурного значения

(12 памятников истории, 8 – искусства и 2 – архитектуры).

Культурное наследие Ипатовского района нуждается в обеспечении максимальной сохранности. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:

- Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях  предотвращения их повреждения, разрушения и иных негативных воздействий.

- Проведение согласования с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

- Восстановление и реставрация объектов истории и культуры.

- Музеефикация объектов культурного наследия (в рамках развития познавательного туризма).

- Выявление исторически ценной застройки на территории района и, с целью ее сохранения, придание статуса памятника культуры, с дальнейшим постановлением на учет.

- Разработка проекта зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры.

- Использование объектов культурного наследия как туристических ресурсов в целях сохранения памятников, а также экономической целесообразности (как источник дохода местного бюджета района).

- Популяризация объектов культурного наследия.

- Создание системы мониторинга объектов культурного наследия.

Рекреационно-туристские зоны, объекты культурного наследия и их охранные зоны отражены на карте-схеме «Рекреация, туризм, объекты культурного наследия» внемасштабным значком

2.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

###### ТРАНСПОРТ

Проектом предлагается:

Реконструкция автодорог:

- Золотаревка – Родники

- Красочный – Б. Джалга

На расчетный срок – к 2025 г.:

Строительство:

- Объездной дороги с.Октябрьское;

Реконструкция подъездов к населенным пунктам:

- с.Родники

- Подъездной дороги к х.Вавилон.

- х.Веселый (Добровольно-Васильевского сельсовета);

Капитальный ремонт автодорог:

- Красочный – Б. Джалга;

- «Ипатово - Советское Руно»

- «Подъезд к селу Лиман от автомобильной дороги «Ипатово - Советское Руно»

- «Подъезд к хутору Веселый  от автомобильной дороги «Ипатово- Советское Руно»

- « хутор Веселый – аул Юсуп – Кулакский»

- «Ипатово – аул Малый Барханчак»

- «Подъезд к селу Крестьянское от автомобильной дороги «Ипатово - Малый Барханчак»

- «Подъезд к поселку Софиевский городок от автомобильной дороги «Ипатово – Золотаревка – Добровольное»

- «Подъезд к поселку Школьный от автомобильной дороги «Ипатово – Золотаревка – Добровольное»

- «Подъезд к селу Родники от автомобильной дороги «Ипатово – Золотаревка – Добровольное»

- «Подъезд к поселку Лесная Дача от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово»

- «Подъезд к селу Первомайское от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово»

- «Подъезд к хутору Верхний Кундуль от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово»

- «Подъезд к поселку Правокугультинский от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово»

- Подъезд к  поселку Залесный от автомобильной дороги «Подъезд к поселку Правокугультинский  от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово»

- «Подъезд к поселку Новокрасочный от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово»

- «Подъезд к х. Мелиорация от автомобильной дороги «Ипатово – аул Малый Барханчак»

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах района, а также для обеспечения транзита автотранспорта рекомендуется провести капитальный ремонт (реконструкцию) существующих мостов.

Необходима реконструкция (ремонт) мостов:

- мост через балку Чемрек (в г.Ипатово ул.Школьная, ул.Советская, ул.Октябрьская, ул.Гагарина).

В прогнозном периоде, к 2040 году, Проектом предусматривается:

1. Необходимо обеспечить:

- подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с твердым покрытием.

- повышение категорийности всех автодорог в районе, связывающих населенные пункты с населением более 4 тыс. человек, - до 3 технической категории и выше.

2. Необходимо связать все населенные пункты с постоянным населением более 200 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 30 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

На всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, в первую очередь – в райцентре – Ипатово, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (к 2040 г., с учетом строительства и реконструкции автомобильных дорог):

- Ипатово – Ставрополь

- Ипатово – Кисловодск

- Ипатово – Первомайское

- Ипатово – Тахта

- Ипатово – Большевик – Залесный

- Ипатово – Бол. Джалга

- Ипатово – Добровольное

- Ипатово – Мал. Барханчак

- Ипатово – Советское Руно – Двуречный

- Ипатово – Золотаревка

- Ипатово – Винодельненский

- Ипатово – Лиман

- Ипатово -  Юсуп-Кулакский

- Ипатово – Лесная Дача

- Ипатово – Крестьянский

- Ипатово -  Дружный

В связи с потенциальным развитием транспортной мобильности на территории района возможно создание в проектном периоде (к 2040 г.) дополнительных сезонных маршрутов автобусов общего пользования.

С развитием сети автобусных маршрутов тесно связаны мероприятия по расширению автобусного парка. Необходимо приобретение и использование на наиболее пассажиронапряженных маршрутах автобусов средней, а не малой вместимости.

Также к 2025 г. необходимо строительство современной автостанции в подцентре  - с.Тахта (с вместимостью на 50 пассажиров).

Проектом также предусматривается: в связи с частичным переходом на газомоторное топливо развитие сети АГНКС в следующих населенных пунктах: Ипатово, Бол. Джалга, Первомайское, Золотаревка, Красочный, Тахта.

К 2040 году предусматривается увеличение числа станций (пунктов) технического обслуживания автомобилей (СТО, ПТО) до 7 ед.

После 2025 года, при увеличении туристической активности, рекомендуется создание автокемпингов (в н. п. Ипатово, Бол. Джалга, Тахта, Винодельненский).

В перспективе также возможно расширение числа АЗС (до 30 шт. к 2040 г.), предлагающих широкий выбор видов топлива. В перспективе, к 2040 году, во всех населенных пунктах с населением более 1200 чел. или не далее 2 км от них должна функционировать хотя бы одна АЗС.

Для сокращения травматизма на дорогах намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание (восстановление) светофоров во всех населенных пунктах в пределах автодорог, автотранспортный поток на которых превышает 500 ед./сутки.

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетных площадок в следующих населенных пунктах (к 2025 г.):

- Ипатово (к 2015 г.)

- Первомайское

- Тахта

- Бол. Джалга

- Золотарёвка

- Большевик

Помимо транспортной авиации в пределах Ипатовского района необходимо развитие санитарной авиации и спасательной авиации (МЧС) на базе предлагаемых к строительству и эксплуатации вертолетных площадок.

Проектом рекомендуется в перспективе строительство подводящих газопроводов к следующим населенным пунктам:

- Малый Кундуль, Средний Кундуль, Красный Кундуль, Васильев, Восточный, Вавилон.

СВЯЗЬ

Проектные предложения:

-повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

-развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

-обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения района, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

-реконструкция сети распространения и трансляции программ центрального телевидения и радио (в соответствии с федеральной Программой модернизации передающей сети государственного телерадиовещания РФ (2003-2010 гг.);

-увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

-Приобретение и установка системы «Радиодоступ» по району. Организация цифрового потока через РРЛ "Радиус 2". Развитие цифровой телефонной станции.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки.

Для улучшения качества обслуживания населения района необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи. Не считая услуг почтовой связи, прочие виды связи должны быть конкурентными и сфера их применения не должна совпадать с административной границей района.

2.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектные решения

Водоснабжение

Проведение работ по разработке месторождений пресных подземных вод.

Канализация

Реконструкция, строительство новых сетей канализации с локальными очистными сооружениями  канализации в населенных пунктах района.

Газоснабжение

Газификация населенных пунктов: х.Восточный, Верхний Кундуль, Средний Кундуль, Красный Кундуль,  Вавилон.

Электроснабжение

В целях повышения надежности электроснабжения и обеспечения потребителей центральной части г.Ипатово в перспективе планируется строительство и ввод в эксплуатацию Распределительного Пункта 10 кВ.

2.10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Защите и охране на территории Ипатовского района подлежит как геологическая среда, так и воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Мероприятия по охране геологической среды

Инженерная защита от эрозии. Территория рассматриваемого района подвержена как овражной, так и плоскостной эрозии.

Для правильного выбора мер борьбы с овражной эрозией необходимо рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий. Наиболее часто применяемые для борьбы с оврагами гидротехнические сооружения включают в себя строительство

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Они могут быть также применимы на всех стадиях развития оврагов для их закрепления.

Инженерная защита от просадок

На рассматриваемой территории просадочные лёссовые грунты занимают значительные площади. В основном, территория района характеризуется первым типом грунтовых условий по просадочности.

Однако при замачивании и значительных нагрузках от сооружений величина просадки может достигать значительных величин.

Следует заметить, что с замачиванием просадочных грунтов связано их видоизменение и, по мере водонасыщения, они превращаются в грунты с иными свойствами.

Лишаясь просадочных свойств при увеличении влажности, они приобретают другие свойства: становятся сильно сжимаемыми, склонными к разжижению при динамических нагрузках. Также надо иметь в виду, что наряду с просадочными деформациями, протекающими довольно быстро, следует принимать во внимание и учитывать возможные постпросадочные деформации, длящиеся значительно дольше.

При необходимости строительства на просадочных грунтах просадочные свойств в пределах деформируемой толщи должны быть или устранены, или грунты должны быть прорезаны свайными фундаментами.

Необходимо также учитывать особенности проектируемого сооружения и его воздействие на лёссовое основание (мокрый технологический режим, высокие нагрузки, температурные поля и т.п.), чувствительность сооружения к возможным деформациям основания при уплотнении его замачиванием, подводным взрывом, гидровиброуплотнении, химическом закреплении, термическом упрочнении.

Инженерная защита от подтопления

Одним из наиболее опасных процессов, наносящих ущерб населённым пунктам, является процесс подтопления.

Для геологического обоснования проектов защитных мероприятий против подтопления изысканиями следует решить следующие задачи:

- установить площадь подтопления и выявить его причины;

- районировать область инфильтрации в плане и разрезе с целью выбора типа дренажа;

- выявить величину инфильтрационного питания подземных вод, коэффициенты фильтрации, гравитационной и упругой водоотдачи основных водоносных горизонтов и коэффициент фильтрации водоупорных слоев;

- по возможности составить баланс подземных вод, определить приходные и расходные статьи, необходимые для аналитического расчета дренажа;

- охарактеризовать химический состав и минерализацию подземных вод в области влияния дренажа.

При создании дренажных систем в городах и населённых пунктах  рекомендуется

- максимально использовать существующий дренаж после его реконструкции;

- использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной вид дренажа;

- лучевой дренаж использовать только как локальный для отдельных зданий и сооружений.

При выборе защитных мероприятий предпочтение отдаётся тем, которые обеспечивают:

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия факторов подтопления;

- возможность преимущественного применения активных методов защиты;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т.д.;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды.

Для инженерной защиты на подтопленных территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция дренажных систем;

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций.

На потенциально подтапливаемых территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций;

- строительство локальных дренажей.

Следует отметить, что дренажный сток может быть повсеместно  загрязнён. Необходимо предусмотреть строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их качества до соответствующих норм. Необходимо предусмотреть использование современного высокоэффективного оборудования для электрохимической обработки воды в сочетании с ультрафильтрацией, сорбцией и обеззараживанием жёстким ультрафиолетом на фоне действия добавок пергидроля. Очищенный дренажный сток предлагается сбрасывать в поверхностные водотоки и водоёмы.

На всех подтопленных и потенциально подтапливаемых территориях необходимо организовать наблюдательную режимную сеть. Основные её задачи:

- наблюдение за уровнем подземных вод;

- выявление источников подтопления и загрязнения;

- определение эффективности работы по инженерной защите от подтопления.

В качестве мер борьбы с затоплением предлагается:

- очистка местной гидрографической сети и улучшение ее проточности;

- облицовка магистральных межхозяйственных и распределительных каналов;

- создание в речных долинах, у водоемов инфильтрационных береговых водозаборов с искусственным восполнением;

сочетание береговых водозаборов с эксплуатацией подземных вод более глубоких водоносных горизонтов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями и обеспечить ими все предприятия-загрязнители;

- организовать контроль и сертификацию автомобильной техники, отвечающей экологическим стандартам «Евро 3» и «Евро 4»;

- обеспечить переоборудование автотранспорта для работы на газовом топливе;

- предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Для улучшения состояния поверхностных и подземных вод необходимо провести мероприятия

- реконструировать очистные сооружения в г. Ипатово;

- оборудовать все водозаборные и сбросные сооружения аппаратурой для учета забираемых и сбрасываемых вод;

- организовать очистку ливневых стоков;

- создать в местах сброса крупных сельскохозяйственных комплексов и ферм очистные сооружения для очистки от азота аммония, пестицидов и нитритов;

- создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов и  пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов;

- внедрять в промышленность малоотходное производство, максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водоснабжения;

- усовершенствовать ирригационную  систему, путём  создания закрытых распределительных каналов и применения принципа капельного орошения, резко сокращающего забор воды для орошения.

Основной рекомендацией по эксплуатации подземных вод района является то, что водоотбор скважинами в каждом гидрогеологическом районе не должен превышать величины подземного стока. Интенсивный забор подземных вод влечёт за собой увеличение минерализации воды в  водоносных горизонтах, а несвоевременный ремонт водозаборных скважин и водопроводных сетей приводит к авариям и загрязнению подаваемой населению питьевой воды.

Необходимо также

- создать узаконенные зоны санитарной охраны II и III поясов;

- затампонировать все бездействующие скважины;

- разработать технико-экологические схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения, посёлков;

- отрегулировать объём используемой подземной питьевой воды на технические нужды;

- ограничить бурение скважин на воду в черте населённых пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин.

Мероприятия по охране почв

Для восстановления плодородия сельскохозяйственных земель  необходимо проведение планомерных работ по специально разработанной программе улучшения их агрохимического состояния.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с отходами производства и потребления, для чего  необходимо:

- ликвидировать стихийные свалки;

- осуществить строительство полигона по захоронению ТБО;

- ликвидировать несанкционированные свалки;

- создать межмуниципальный центр по обращению с отходами (отходоперерабатывающий комплекс).

2.11. ПРОГНОЗНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

2.11.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Прогнозная оценка численности населения Ипатовского района выполнена в данной работе по наиболее достоверному и научно более корректному методу (в сравнении с экстраполяционным или статистическим методами) - по методу кагортно-компонентных передвижек.

Прогноз выполнен в двух вариантах до 2040 года, на основе наблюдаемых демографических тенденций, с учетом перспективных социально-экономических изменений, как в районе, так и в Ставропольском крае.

Первый вариант прогноза рассчитан без учета миграционного движения населения и показывает прогнозную численность населения с учетом естественного движения населения (в соответствии с базовой половозрастной «пирамидой» населения) .

Данный вариант показывает перспективное движение населения на основе собственных демографических ресурсов, с учетом изменения только медико-демографических характеристик собственного населения.

В соответствии с данным вариантом прогноза предполагаются следующие демографические тенденции:

- увеличение показателей рождаемости предполагает улучшение социально-экономического положения  граждан, эффективность мер демографической политики, что позволит реализовать семьям их репродуктивные планы и увеличить уровень рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости по прогнозу увеличится с 1,48 рождений в 2009 г. до 2,26 рождений к 2040 г. Уровень естественного замещения поколений (2,14 рождений), будет превышен в период 2027-2029 гг. – см. рис. 1.

Рисунок 1

Динамика движения суммарного коэффициента рождаемости, рождений на одну женщину фертильного возраста

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, что также будет являться следствием улучшения качества жизни населения и общей стабилизацией социально-экономической ситуации, как в регионе, так и в районе. Согласно прогнозу ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличится с 63,9 года до 70,1 года, женщин – с 75,5 лет до 78,5 лет. С одной стороны прогноз направлен на улучшение общей демографической ситуации в районе. С другой, ориентирован на сокращение возрастных диспропорций между мужчинами и женщинами - см. рис. 2.

Рисунок 2

Динамика показателя ожидаемой продолжительности жизни, лет.

- уменьшение показателей младенческой смертности.

Численность населения на прогнозный период в сравнении с численностью населения на 2009 г. (65,6 тыс. чел, при возрастной структуре населения: в возрасте моложе трудоспособного – 16,2%, трудоспособное население – 62,0%, население в возрасте старше трудоспособного – 21,8%) уменьшится и составит:

- к 2015 г. – 64,3 тыс. чел., или уменьшится на 1,3 тыс. человек, или на 2,0%. Возрастной состав: население в возрасте моложе трудоспособного – 16,5%, трудоспособное население – 59,8%, население в возрасте старше трудоспособного – 23,8%;

- к 2025 г. – 62,7 тыс. чел, или уменьшится на 2,9 тыс. человек, или на 4,4%. Возрастной состав: население в возрасте моложе трудоспособного – 18,3%, трудоспособное население – 54,0%, население в возрасте старше трудоспособного – 27,8%;

- к 2040 г. – 60,8 тыс. чел., или уменьшится на 4,8 тыс. человек, или на 7,4%. Возрастной состав: население в возрасте моложе трудоспособного – 18,6%, трудоспособное население – 51,9%, население в возрасте старше трудоспособного – 29,6%, - см. таблицу 12.

При этом, среднегодовая убыль численности населения составит 0,14 тыс. чел. или 0,23%.

Коэффициент демографической нагрузки увеличится с 614 промилле (2009 г.) до 929 промилле (2040 г.).

Перспективная возрастная структура населения остается регрессивной (доля населения в возрасте старше трудоспособного превышает долю населения в возрасте моложе трудоспособного). При этом структурные диспропорции испытают еще большую деформацию.

Численность группы населения в возрасте моложе трудоспособного увеличится на 0,6 тыс. чел., или на 5,9% и составит к 2040 г. – 11,3 тыс. чел.

Численность трудоспособного населения сократится и составит к 2040 г. 31,5 тыс. чел, или, в сравнении с 2009 г,. уменьшится на 9,1 тыс. чел., или на 22,5%.

Численность населения в возрасте старше трудоспособного имеет в свою очередь тенденцию максимального роста, численность данной группы увеличится на 3,7 тыс. чел. или на 25,7%, и составит к 2040 г. 18,0 тыс. чел.

Таким образом, данный вариант предполагает общее сокращение численности и усиление возрастных диспропорций населения.

При общем сокращении численности населения Ипатовского района, сокращается численность населения как города Ипатово, так и сельской местности.

Данная тенденция, несмотря на позитивные изменения медико-демографических характеристик населения, обусловлена сложившейся значительно деформированной половозрастной структурой населения.

Очевидно, что для преломления тенденции сокращения численности населения Ипатовского района, преломления тенденции депопуляции, необходим внешний фактор – миграционный прирост населения, причем прирост населения молодых возрастов.

Таблица 1

Прогнозная численность населения Ипатовского района

Первый вариант

| Население - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2040 г. |  |  |  |
|  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  |
|  | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен |
| все население | 65,6 | 100,0 | 30,7 | 34,9 | 64,3 | 100,0 | 30,1 | 34,2 | 62,7 | 100,0 | 29,4 | 33,3 | 60,8 | 100,0 | 29,0 | 31,8 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного | 10,7 | 16,3 | 5,5 | 5,2 | 10,6 | 16,5 | 5,5 | 5,1 | 11,5 | 18,3 | 5,9 | 5,6 | 11,3 | 18,6 | 5,8 | 5,5 |
| трудоспособном | 40,6 | 62,0 | 21,2 | 19,3 | 38,4 | 59,8 | 20,2 | 18,3 | 33,8 | 54,0 | 17,6 | 16,2 | 31,5 | 51,9 | 16,8 | 14,7 |
| старше трудоспособного | 14,3 | 21,8 | 4,0 | 10,3 | 15,3 | 23,8 | 4,5 | 10,8 | 17,4 | 27,8 | 5,9 | 11,5 | 18,0 | 29,6 | 6,3 | 11,6 |
| Городское население – город Ипатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2040 г. |  |  |  |
|  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  |
|  | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен |
| все население | 28,1 | 100,0 | 13,0 | 15,1 | 27,8 | 100,0 | 12,9 | 15,0 | 26,9 | 100,0 | 12,4 | 14,5 | 25,6 | 100,0 | 12,0 | 13,6 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного | 4,3 | 15,4 | 2,2 | 2,1 | 4,5 | 16,3 | 2,3 | 2,2 | 4,6 | 17,0 | 2,3 | 2,2 | 4,4 | 17,2 | 2,3 | 2,2 |
| трудоспособном | 17,9 | 63,7 | 9,2 | 8,7 | 16,6 | 59,8 | 8,6 | 8,0 | 14,6 | 54,2 | 7,5 | 7,1 | 12,8 | 49,9 | 6,8 | 6,0 |
| старше трудоспособного | 5,9 | 20,8 | 1,6 | 4,3 | 6,7 | 24,0 | 1,9 | 4,7 | 7,8 | 28,8 | 2,6 | 5,2 | 8,4 | 32,9 | 3,0 | 5,4 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2040 г. |  |  |  |
|  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  |
|  | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен |
| все население | 37,5 | 100,0 | 17,7 | 19,8 | 36,5 | 100,0 | 17,3 | 19,2 | 35,8 | 100,0 | 16,9 | 18,8 | 35,2 | 100,0 | 17,0 | 18,2 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного | 6,3 | 16,9 | 3,3 | 3,0 | 6,1 | 16,6 | 3,2 | 2,9 | 6,9 | 19,3 | 3,5 | 3,4 | 6,9 | 19,6 | 3,5 | 3,4 |
| трудоспособном | 22,7 | 60,6 | 12,0 | 10,7 | 21,8 | 59,8 | 11,6 | 10,2 | 19,2 | 53,8 | 10,1 | 9,1 | 18,7 | 53,3 | 10,1 | 8,7 |
| старше трудоспособного | 8,4 | 22,5 | 2,4 | 6,0 | 8,6 | 23,6 | 2,5 | 6,1 | 9,7 | 27,0 | 3,3 | 6,3 | 9,5 | 27,1 | 3,3 | 6,2 |

Второй вариант прогноза перспективной численности населения Ипатовского района, скорректирован с учетом миграционного движения населения. Общий сценарий изменения демографических параметров населения основан на идее постепенного улучшения социально-экономической ситуации в районе, реализации перспективных социальных и инвестиционных проектов.

Таким образом, на перспективный период в динамике демографических показателей предполагаются следующие тенденции:

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости (см. первый вариант прогноза)

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения (см. первый вариант прогноза)

- Миграционное движение на перспективный период будет характеризоваться преломлением миграционного оттока миграционным приростом населения. При этом, преломление миграционного оттока приростом произойдет в период 2020-2025 гг. и будет обусловлено улучшением социально-экономической ситуации в районе и реализацией ряда инвестиционных проектов.

При этом, за весь прогнозный период будет отмечаться незначительный миграционный отток, который за весь прогнозный период составит 129 человек или 4 чел. в среднем в год – см. рис. 3.

Рисунок 3

Динамика миграционного движения на прогнозный период до 2040 г., тыс. чел.

- уменьшение показателей детской смертности, что будет связано с улучшением медицинского обслуживания населения.

Численность населения на прогнозный период в сравнении с численностью населения на 2009 г. (65,6 тыс. чел, при возрастной структуре населения: в возрасте моложе трудоспособного – 16,2%, трудоспособное население – 62,0%, население в возрасте старше трудоспособного – 21,8%) уменьшится и составит:

- к 2015 г. – 63,1 тыс. чел., или уменьшится на 2,5 тыс. человек, или на 3,8%. Возрастной состав: население в возрасте моложе трудоспособного – 16,4%, трудоспособное население – 59,4%, население в возрасте старше трудоспособного – 24,2%;

- к 2025 г. – 59,8 тыс. чел, или уменьшится на 5,8 тыс. человек, или на 8,8%. Возрастной состав: население в возрасте моложе трудоспособного – 18,0%, трудоспособное население – 53,1%, население в возрасте старше трудоспособного – 28,8%;

- к 2040 г. – 58,2 тыс. чел., или уменьшится на 7,4 тыс. человек, или на 11,3%. Возрастной состав: население в возрасте моложе трудоспособного – 18,3%, трудоспособное население – 51,4%, население в возрасте старше трудоспособного – 30,3%, - см. таблицу 2.

При этом, среднегодовая убыль численности населения составит 0,22 тыс. чел. или 0,09%.

Коэффициент демографической нагрузки увеличится с 614 промилле (2009 г.) до 944 промилле (2040 г.).

Перспективная возрастная структура населения остается регрессивной.

Численность группы населения в возрасте моложе трудоспособного уменьшится на 0,04 тыс. чел., или на 0,3% и составит к 2040 г. – 10,6 тыс. чел.

Численность трудоспособного населения сократится и составит к 2040 г. 29,9 тыс. чел, или в сравнении с 2009 г. уменьшится на 10,7 тыс. чел, или на 26,3%.

Численность населения в возрасте старше трудоспособного имеет тенденцию роста, численность данной группы увеличится на 3,3 тыс. чел. или на 23,4%, и составит к 2040 г. 17,6 тыс. чел.

Таким образом, в сравнении с первым вариантом прогноза, данный вариант указывает на еще большее уменьшение численности населения, что обусловлено миграционным оттоком населения в базовом периоде.

При этом доминирует миграционный отток сельского населения, который вкупе с депопуляцией сельского населения, в значительной мере уменьшает общую численность населения района.

Уменьшение численности сельского населения за весть прогнозный период составит 9,3 тыс. чел. или  24,9% (в среднем за год на 0,3 тыс. чел. или на 0,8%).

С другой стороны, миграционный отток сельского населения в определенной мере скомпенсирует депопуляцию населения города Ипатово, а преломление тенденции на миграционный прирост населения обеспечит определенный рост городского населения: за весь проектный период городское население может увеличиться  на 2,0 тыс. чел. или на 6,9% (в среднем за год на 0,06 тыс. чел. или на 0,2%).

Однако преломление миграционного оттока населения миграционным приростом не остановит устойчивый процесс депопуляции, что в конечном итоге и обуславливает общее снижение численности населения района в проектном периоде.

Прогнозный расчет численности населения Ипатовского муниципального района показывает, что для данного района, как и для других районов Ставропольского края с неблагоприятной демографической ситуацией, должна быть выработана особая социально-экономическая и демографическая политика, направленная на увеличение и закрепление демографических и трудовых ресурсов за счет сокращения естественной убыли и миграционного прироста населения, прежде всего молодых возрастов.

Таблица 2

Прогнозная численность населения Ипатовского района

Второй вариант

| Население - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2040 г. |  |  |  |
|  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  |
|  | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен |
| все население | 65,6 | 100,0 | 30,7 | 34,9 | 63,1 | 100,0 | 29,5 | 33,6 | 59,8 | 100,0 | 27,9 | 32,0 | 58,2 | 100,0 | 27,5 | 30,7 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного | 10,7 | 16,3 | 5,5 | 5,2 | 10,3 | 16,4 | 5,3 | 5,0 | 10,8 | 18,0 | 5,5 | 5,3 | 10,6 | 18,3 | 5,4 | 5,2 |
| трудоспособном | 40,6 | 62,0 | 21,2 | 19,3 | 37,5 | 59,4 | 19,7 | 17,8 | 31,8 | 53,1 | 16,5 | 15,3 | 29,9 | 51,4 | 15,9 | 14,1 |
| старше трудоспособного | 14,3 | 21,8 | 4,0 | 10,3 | 15,3 | 24,2 | 4,5 | 10,8 | 17,3 | 28,8 | 5,8 | 11,4 | 17,6 | 30,3 | 6,2 | 11,5 |
| Городское население – город Ипатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 209 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2040 г. |  |  |  |
|  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  |
|  | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен |
| все население | 28,1 | 100,0 | 13,0 | 15,1 | 28,4 | 100,0 | 13,1 | 15,3 | 28,7 | 100,0 | 13,2 | 15,5 | 30,1 | 100,0 | 14,1 | 16,0 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного | 4,3 | 15,4 | 2,2 | 2,1 | 4,6 | 16,3 | 2,4 | 2,3 | 4,9 | 17,2 | 2,5 | 2,4 | 5,4 | 17,8 | 2,7 | 2,6 |
| трудоспособном | 17,9 | 63,7 | 9,2 | 8,7 | 17,0 | 60,0 | 8,8 | 8,2 | 15,7 | 54,9 | 8,1 | 7,7 | 15,5 | 51,6 | 8,1 | 7,4 |
| старше трудоспособного | 5,9 | 20,8 | 1,6 | 4,3 | 6,8 | 23,8 | 2,0 | 4,8 | 8,0 | 28,0 | 2,7 | 5,4 | 9,2 | 30,6 | 3,2 | 6,0 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2040 г. |  |  |  |
|  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  |
|  | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен |
| все население | 37,5 | 100,0 | 17,7 | 19,8 | 34,7 | 100,0 | 16,3 | 18,3 | 31,1 | 100,0 | 14,6 | 16,5 | 28,1 | 100,0 | 13,4 | 14,7 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного | 6,3 | 16,9 | 3,3 | 3,0 | 5,7 | 16,5 | 3,0 | 2,7 | 5,9 | 18,8 | 3,0 | 2,9 | 5,3 | 18,7 | 2,7 | 2,6 |
| трудоспособном | 22,7 | 60,6 | 12,0 | 10,7 | 20,5 | 59,0 | 10,9 | 9,6 | 16,0 | 51,5 | 8,4 | 7,6 | 14,4 | 51,3 | 7,8 | 6,6 |
| старше трудоспособного | 8,4 | 22,5 | 2,4 | 6,0 | 8,5 | 24,5 | 2,5 | 6,0 | 9,2 | 29,7 | 3,2 | 6,1 | 8,4 | 30,0 | 2,9 | 5,5 |

2.12.2 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Инвестиционные ресурсы территории определяются, прежде всего, наличием инвестиционных проектов, а также наличием инвестиционных площадок.

Располагая сырьевой базой, транспортным сообщением, наличием объектов инфраструктуры  - Ипатовский район – прекрасная площадка для масштабных инвестпроектов.   Так на сегодняшний день в Ипатовском районе в целях развития территории, повышения инвестиционной активности предложено  к реализации пять инвестиционных площадок.

1. Строительство птицефабрики с содержанием 77 тыс.голов индеек в с.Первомайское.

2. Строительство многоквартирного жилого дома в г.Ипатово.

3. Строительство комплекса по производству мяса птицы в г.Ипатово.

4. Строительство маслоэкстракционного завода по переработке маслосемян подсолнечника и рапса в с.Октябрьское.

5. Строительство завода глубокой переработки зерна пшеницы на сухую клейковину, крахмал и комбикорма в г.Ипатово.

На территории района предлагаются для реализации следующие инвестиционные проекты (за счет собственных, заёмных (кредитных) и привлеченных средств из бюджетов других уровней).

Реестр инвестиционных проектов на 01.10.2009года

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Суть инвестиционного проекта | Инициатор инвестиционного проекта | Отрасль, к которой относится инвестиционный проект | Планируемая к выпуску продукция, услуги | Общая стоимость инвестиционного проекта, млн. руб | Сроки и этапы реализации инвестиционного проекта | Потребность в инвестициях,млн. руб. (по годам реализации инвестиц. проекта) | Период окупаемости инвестиционного проекта | Внутренняя норма рентабельности | Возможные формы сотрудничества | Состояние проработки инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты, реализуемые в 2008-2009 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение основного цеха | Установка автомата по розливу продукции в коробку Пюр-Пак, установка емкостей для созревания сливок Я1-ОСВ1,0 – 2 шт, замена сырной ванны на сыроизготовитель закрытого типа, внедрение установки для автоматизированной мойки оборудования, замена охладителя пахты, установка холодильной камеры для хранения масла, замена воздушных | ОАО «Сыродел» | Переработка сельскохозяйственной продукции | Сыры, кисломолочная продукция | 17,17 | 2008 год | 2008 год -17,17 | 3 года | - | Кредитование в банке с получением субсидий на процентную ставку банка. |  |
| 2. | Организация производства пива в ООО «Пивовар» | Выполнение строительно-монтажных работ по зданиям, приобретение недостающего специального оборудования, производство пива | ООО «Пивовар» . | Пищевая промышленность | Пиво | 280,3 | Проектно-сметные работы - 03.-05.2008 СМР - 04.- 09.08г. Демонтаж оборудования – 03.08г. Приобретение оборудования – 03.2008 г. Монтаж оборудования – 12.2008 г. Пополнение оборотных средств – 01.2009 г. | 2008 год – 200,0 ; 2009г-80,3. | 29 месяцев | 55,62% | Кредитование в банке с получением субсидий на процентную ставку банка | Проект в стадии завершения |
| 3. | Организация производства безалкогольных напитков | Увеличение производства безалкогольных напитков | ЗАО «Ипатовский пивзавод», | Пиво-безалкогольная промышленность | безалкогольные напитки | 40,0. | 2009-2010 гг | 2009г.-30;. 2010 г -10. | 1,5 года |  | Кредиты банков | Готовится бизнес-план |
| 4. | Реконструкция туннельной печи с увеличением сушильных мощностей | Для увеличения сушильных мощностей требуется построить: а) блок туннельного сушила из 6-ти камер; б) сушильный навес с сушильной площадью 1500 кв. метров и монтажом 20 ленточных конвейеров длиной 90 метров. | Закрытое акционерное общество «Алеврит». | Производство стеновых керамических материалов | Увеличение производства условного керамического кирпича на 11,2 млн. штук в год, | 35,0 | 2009-2010 годы Реализация инвестиционного проекта производится на 90% без остановки действующего производства | 2009 год – 30,0 ; 2010 год – 5,0 | 36 месяцев | 61,2% | Кредитование в банке с получением субсидий на процентную ставку банка. | Разработан бизнес – план. |
| 5. | Молочно-товарная ферма замкнутого цикла на 1000 дойных коров | создание сельскохозяйственного предприятия с новейшими технологиями, современным оборудованием и высокопроизводительным машинотракторным парком. | ООО «Ставрополь-Агролизинг» | Сельское хозяйство | Молоко | 692,0 | Оформление права на землю Проектно-изыскат работы Строительство обекта Установка и монтаж обор Производство кормов Обучение персонала Завоз животных Выход на проектную мощность | 2009г-.692,0 | 8 лет | 23, 6% | Реализация проекта осуществляется за счет средств ООО «Ставрополь-Агролизинг». |  |
| 6. | Строительство элеватора, вместимостью 50 тыс. тонн | Расширение элеваторной емкости до 75 тыс. тонн. | ООО «МЗК», г. Москва, | Сельское хозяйство | Услуги по хранению и подработке зерна | 310,0. | 2008-2009 годы | 2008г.-190,0 2009год-120 | 10 лет |  | собственные средства | Проект в стадии завершения |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1374,47 |  | 1374,47 в том числе по годам: 2008 год – 407,17 2009 год – 952,3 2010 год -млн.руб. |  |  |  |  |
| Инвестиционные проекты, планируемые к реализации в 2010-2011 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Углубленная переработка пиломатериалов | Приобретение технологического оборудования, производственной базы, транспортных средств | ИП Булавин С.В. | Производство строительных пиломатериалов | Пиломатериалы | 6,0 | 2009-2011 годы | 2009 год – 3,0 2010 год – 2,0 2011 год – 1,0 | 5 лет | 53% | Кредитование в банке, софинансирование | Готовится бизнес- план |
| 2. | Торгово-развлекательный центр | Удовлетворение потребности населения в культурно-развлекательных мероприятиях | ИП Ромасев И.И. С.Б. | Культура | Культурно-развлекательные услуги | 50,0 млн. рублей | 2008-2010 годы | 2008 год – 30,0 2009 год -10,0 2010 год – 10,0 | 5 лет | 10% | Кредитование в банке, софинансирование, государственное (муниципальное) участие в соновном капитале |  |
| 3. | Техническое перевооружение основного цеха | Замена сырных ванн, установка автоматической мойки оборудования аппаратного отделения, замена сепараторов и установка бактофуги, - замена заквасочников и оборудования отделения плавленых сыров. | ОАО «Сыродел» | Переработка сельскохозяйственной продукции | Сыры | 23,25 | 2009-2010 г.г. | 2009 год – 13,6 ; 2010 год – 6,65 | 3 года | - | Кредитование в банке с 50олучениием субсидий на процентную ставку банка. | Разработан бизнес – план |
| 4. | Реконструкция лактозного цеха | Техническое перевооружение цеха с установкой оборудования для производства сухой сыворотки | ОАО «Сыродел» | Переработка сельскохозяйственной продукции | Сыворотка молочная сухая | 16,8 | 2009-2011 г.г. | 2009 год – 4,0. 2010 год – 7,5 2011 год – 5,3 | 3 года | - | Кредитование в банке с 50олучениием субсидий на процентную ставку банка. | Разработан бизнес – план |
| 5. | Реконструкция кисломолочного цеха | Техническое перевооружение с расширением здания и частичной заменой оборудования, увеличение объема выпуска продукции на 30% | ОАО «Сыродел» | Переработка сельскохозяйственной продукции | Молоко питьевое, кефирный напиток, сметана, напитки на основе сыворотки, другие кисломолочные продукты | 2,4 | 2009-2011 г.г. | 2009 год – 0,8 2010 год – 0,8 . 2011 год – 0,8 . | 2 года | - | Кредитование в банке с 50олучениием субсидий на процентную ставку банка. | Разработан бизнес – план |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 98,45 |  | 98,45 в том числе по годам: 2009 год – 64,4 2010 год – 26,95 2011 год – 7,1 |  |  |  |  |
| Инвестиционные предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство птицефабрики | Строительство птицефабрики с содержание 77 тыс. голов индеек | ООО «Славяне» | Сельское хозяйство | выращивание индюков | 422,5 | 4 года |  | 8,8 лет | 24,8% | 100% потребность в инвестициях |  |
| 2. | Строительство завода розлива минеральных вод с содержанием природного йода | Реконструкция производства с установкой современного оборудования по розливу лечебных минеральных вод | ООО «Минеральные воды» | Производство и розлив минеральных вод | Минеральная вода | 194,4 | 2009-2011 г.г. | - | 3,6 года | 66,5% | Финансирование в форме партнерства, финансирование в форме заемных средств |  |
| 3. | Выращивание столовых сортов винограда |  |  | Сельское хозяйство | выращивание винограда | 9,1. | 4 года |  | 8,5 лет | 27,5% | Участие инвестора 70% |  |
| 4 | Реконструкция и модернизация молочно- товарной фермы на 400 голов | Реконструкция и модернизация молочно- товарной фермы на 400 голов | ЗАО СП «Октябрьское» | Сельское хозяйство | 2000т. молока в год | 18,2 | 7,3 года |  | 7,3 | 15,2% | Потребность в привлеченных инвестициях 14,4 млн.руб. |  |

2.12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЛАНИРУЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ

- Территории муниципальных образований и их границы

На территории Ипатовского района образовано 17 муниципальных образований, в том числе 1 муниципальный район, 15 сельских поселений, с общим числом сельских населенных пунктов – 44, и 1 - городское поселение - Ипатово, включающее 3 сельских населенных пункта (см. табл.1).

Территории муниципальных образований – сельских поселений и их границы отражены на карте – схеме «Границы муниципальных образований».

| Муниципальные образования | Населенные пункты | Численность населения чел. |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение |  |  |
|  | г.Ипатово | 28100 |
| СНП, подчиненные администрации г.Ипатово | хутор Бондариевский х.Водный х.Кочержинский | 434 97 272 |
| Сельские поселения |  |  |
| Большевистский сельский совет | п.Большевик п.Верхнетахтинский п.Залесный п.Правокутультинский | 1649 198 297 435 |
| Село Большая Джалга | с.Большая Джалга | 3498 |
| Село Бурукшун | с.Бурукшун | 2280 |
| Винодельненский сельский совет | п.Винодельненский | 1451 |
|  | п.Дружный | 104 |
| Добровольно-Васильевский сельский совет | с.Добровольное х.Васильев х.Веселый | 1171 52 118 |
| Золотаревский сельский совет | с.Золотаревка п.Малые Родники с.Родники с.Софиевка п.Софиевский Городок | 1280 225 501 577 641 |
| Кевсалинский сельский совет | с.Кевсала х.Верхний Кундуль х.Красный Кундуль х.Средний Кундуль | 3287 60 133 50 |
| Красочный сельский совет | п.Красочный п.Горлинка п.Малоипатовский п.Новокрасочный | 1960 394 225 298 |
| Леснодачненский сельский совет | с.Лесная Дача с.Красная Поляна | 594 580 |
| Лиманский сельский совет | с.Лиман х.Веселый х.Мелиорация а.Юсул-Кулакский | 1503 105 256 762 |
| Мало-Барханчакский сельский совет | а.Малый Барханчак а.Верхний Барханчак с.Крестьянское а.Нижний Барханчак | 1212 421 149 333 |
| Октябрьский сельский совет | с.Октябрьское х.Вавилон | 3454 67 |
| Первомайский сельский совет | с.Первомайское х.Восточный | 1587 92 |
| Советскорунный сельский совет | п.Советское Руно п.Двуречный п.Донцово п.Калаусский | 1951 219 36 31 |
| Тахтинский сельский совет | с.Тахта с.Новоандреевское | 2307 198 |

2. Территории земель различных категорий, их планируемые границы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА МО «ИПАТОВСКИЙ РАЙОН» ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ, 2008 Г.

| Категории земель | 2000г |  | 2008г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. га | % к итогу | тыс. га | % к итогу |
| Общий земельный фонд района | 403,575 | 100,0 | 403,575 | 100,0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 388,422 | 96,2 | 388,801 | 96,3 |
| Земли поселений | 7,547 | 1,9 | 7,547 | 1,9 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения | 2,128 | 0,5 | 1,595 | 0,4 |
| Земли особо охраняемых территорий | - |  | - |  |
| Земли лесного фонда | 2,057 | 0,5 | 2,170 | 0,5 |
| Земли водного фонда | 3,186 | 0,8 | 3,462 | 0,9 |
| Земли запаса | 0,215 | 0,1 | - |  |

Ипатовский район имеет повышенный потенциал земель сельскохозяйственного назначения, - их доля в общей площади земель составляет 96,2%, при значении этого параметра в среднем по Ставропольскому краю – 87,5%.

Границы земель различных категорий отражены на карте-схеме «Градостроительное зонирование территории».

3. Инженерно-строительное районирование (по инженерным изысканиям)

На основании анализа инженерно-геологических условий (рельеф и геоморфология, геологическое строение, гидрогеологические условия, опасные природные процессы), в районе выделены:

- территории с относительно простыми условиями для строительства;

- территории с условиями для строительства средней сложности;

- территории со сложными условиями для строительства;

- территории с особо сложными условиями, не рекомендуемые для освоения строительством.

Инженерно-строительное районирование отражено на карте-схеме «Опасные геологические процессы. Инженерно-строительное районирование».

4. Территории объектов культурного наследия, их границы

СПИСОК ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

| №№ п/п | Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Местоположение (адрес) |  | Статус памятника (включены в список ЮНЕСКО, федерального, регионального значения) |  |  | Нормативные документы, устанавливающие статус памятника | Современное состояние | Наличие проекта охранной зоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Курганный могильник «Айгурский-1» | 2,5 км. Северо – западнее п. Айгурский и 4.4 км юго- восточнее п. Советское Руно | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | Задернован |  |  |
| 2. | Курганный могильник «Айгурский – 2» | 4,5 км. Северо – западнее п. Айгурский и 2.65 км юго- восточнее п. Советское Руно | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | задернован |  |  |
| 3. | Курганный могильник «Барханчак -1» | 7,5 км юго-юго- западнее с. Лиман и 3,75 км. юго-восточнее г. Ипатово | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 4. | Курганный могильник «Барханчак – 2» | 2,75 км. юго-восточнее г. Ипатово и 7,8 км. юго- западнее с.Лиман | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 5. | Курганный могильник «Вавилон-1» | 3,2 км. северо-восточнее х. Вавилон и 5,9 км северо-западнее с. Октябрьское | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 6. | Курганный могильник «Вавилон – 2» | 1.8 км северо- западнее х. Вавилон и 7 км. северо-восточнее с. Родники | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 7. | Курганный могильник «Золотаревка-1» | 3,6 км. северо- восточнее с. Родники и 3,8 км. северо-восточнее с. Золотаревка | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 8. | Курганный могильник «Золотаревка-2» | 3,8 км. северо- восточнее с. Родники и 4,4 км. северо-восточнее с. Золотаревка | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 9. | Курганный могильник «Золотаревка – 3» | 1,25 км. севернее с. Золотаревка и 3,33 северо-западнее с. Родники | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 10. | Курганный могильник «Золотаревка-4» | 0,7 км. севернее с. Золатаревка и 1,8 км. юго-восточнее с. Софиевка | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 11. | Курганный могильник «Золатаревка-5» | 0,5 км. севернее с.Золотаревка и 1,5 км. юго-восточнее с. Софиевка | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 12. | Курганный могильник «Золатаревка-6» | 0,65 км.северо—западнее с. Золатаревка и 1,25 км. юго-восточнее с. Софиевка | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 13. | Курганный могильник «Золатаревка-7» | 1,25 км западнее с.Золатаревка и 1,25 км. юго-восточнее с. Софиевка | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 14. | Курганный могильник «Ипатово-1» | 1,9 км. южнее г. Ипатово и 0,07 км. юго-западнее ОТФ | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 15. | Курганный могильник «Ипатово-2» | 2 км. южнее г. Ипатово и 0,7 км. юго-восточнее ОТФ | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 16. | Курганный могильник «Ипатово-3» | 1,5 км. южнее комбикормового завода на южной окраине г. Ипатово, на участке ограниченном с юга дорогой на а. Малый Барханчак | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 17. | Курганный могильник «Ипатово-4» | 2,2 км юго- западнее г. Ипатово и 0,8 км. западнее ж/д полотна Ставрополь-Элиста | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 18. | Курганный могильник «Ипатово-5» | 2,6 км юго- западнее г. Ипатово и 1,5 км. западнее ж/д полотна Ставрополь-Элиста | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 19. | Курганный могильник «Ипатово-6» | 3,8 км юго-западнее г. Ипатово и 2,9 км. западнее ж/д полотна Ставрополь-Элиста | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 20. | Курганный могильник «Кузькин – 1» | 5 км. южнее западной окраины г. Ипатово и 7,3 км. юго-восточнее ОТФ | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 21. | Курганный могильник «Мелиорация-1» | 1,8 км. севернее х. Мелиорация и 3.1 км. юго-западнее г. Ипатово | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 22. | Курганный могильник «Совруно-1» | 3,1 км. юго-западнее п. Совруно и 0,5 км. северо-западнее х. Таранухин | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 23. | Курганный могильник «Совруно – 2» | 0,25 км. Северо- западнее х. Таранухин и 2,8 км. юго- западнее п. Советское Руно | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 |  |  | распахивается |  |  |
| 24. | Курганный могильник «Веселый-1» | 0,7-0,8 км севернее х. Веселый и 2-2,5 км северо-западнее пункта триангуляции (192,9) | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 19.02.1999 г. №19 |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 25. | Курганный могильник «Веселый-2» | 2 км восточнее х. Веселый и 0-0,5 км юго-восточнее пункта триангуляции (192,9) | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 19.02.1999 г. №19 |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 26. | Курганный могильник «Малый Барханчак-1» | 150 м южнее а. Малый Барханчак и 0,5 км восточнее балки Казелга | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 19.02.1999 г. №19 |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 27. | Курганный могильник «Малый Барханчак-2» | 0,9-1 км восточнее а. Малый Барханчак, на северо-восточной окраине балки Верхний Барханчак | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 19.02.1999 г. №19 |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 28. | Курганный могильник «Малый Барханчак-3» | 2 км северо-восточнее а. Малый Барханчак и 3,5 км юго-восточнее пункта триангуляции (192,9) | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 19.02.1999 г. №19 |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 29. | Курганный могильник «Нижний Барханчак – 1» | 0,15-0,20 км. Южнее а. Нижний Барханчак- а. Малый Барханчак и а.Нижний Барханчак – с. Крестьянское | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 19.02.1999 г. №19 |  |  | Задернован, насыпь частично разрушена в результате грабительских грабительских раскопок |  |  |
| 30. | Курганный могильник «Дербетовский-1» | 1,9 км на северо-восток от северо-восточной окраины х. Кочержинский и 2,1 км. на юго-запад от юго-западной окраины с. Дербетовка, с юго-восточной стороны автомобильной дороги Ипатово-Дивное, на левом берегу р. Калаус (отметка высоты 86,8) | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 31. | Курганный могильник «Дербетовский-2» | 2,7 км на северо-восток от северо восточной окраины х. Кочержинский и 1,5 км на юго-запад от юго- западной окраины с. Дербетовка, с юго-восточной стороны автомобильной дороги Ипатово-Дивное, на левом берегу р. Калаус | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 32. | Курганный могильник «Ипатово-9» | Северная окраина г. Ипатово – 1,5 км на юго-восток от юго-восточной окраины х. Бондариевский, вплотную с севера от автомобильной дороги Тахта – Дивное (км181/480) | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 33. | Курганный могильник «Ипатово-10» | 1,2 км. на юго-восток от южной окраины х. Кочержинский, на северо-северо-восточной окраине г. Ипатово, вплотную с востока от автомобильной дороги Ипатово-Дивное | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 34. | Курганный могильник «Кочержинский -1» | Южная окраина х. Кочержинский, близ насосной станции, вплотную с востока от автомобильной дороги Ипатово-Дивное, на левом берегу р. Калаус | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 35. | Курганный могильник «Кочержинский -2» | Центральная часть х. Кочержинский, вплотную с востока от автомобильной дороги Ипатово – Дивное (км 188/441), на левом берегу р.Калаус | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 36. | Курганный могильник «Кочержинский -3» | Северная окраина х. Кочержинский (напротив Дома Железнодорожников), вплотную с востока от автомобильной дороги Ипатово-Дивное, на левом берегу р. Калаус | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 37. | Курганный могильник «Октябрьский – 1» | 3,3 км от западной и 2,2 км от восточной окраины с. Октябрьского, с северной стороны села (отметка высоты – 134,4) | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 38. | Курганный могильник «Цветочный-1» | 3 км на юго-запад от юго-западной окраины с. Октябрьского и 2,7 км на северо-восток от восточной окраины х. Цветочный, по обе стороны от автомобильной дороги Ипатово –Дивное,на административной границе Петровского и Ипатовского районов | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 39. | Курганный могильник «Ипатово -11» (2 курганные насыпи) | 2 км. на северо-запад от северо-западной окраины г. Ипатово и 5,6 км. на юго-восток от восточной окраины х.Водный, к северу (150 м) от автомобильной дороги А-154 Астрахань-Элиста-Ставрополь (между км454 и км 455) | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 15.05.2006 г. №56 |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 40. | Курганный могильник «Ипатово-12» (3 курганные насыпи) | 4,7 км. на северо-запад от северо-западной окраины г. Ипатово и 2.9 км на юго-восток от восточной окраины х. Водный, к северу (90-400м)от а/д «Астрахань-Элиста-Ставрополь», (район км 457, КПП) | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 15.05.2006 г. №56 |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 41. | Курганный могильник «Малый Гок -1» (3 курганные насыпи) | На гребне возвышенности р. Малый Гок , в 5,4 км. северо-восточнее дамбы х. Малый Гок и в 9,3 км. юго-западнее кладбища с. Тахта | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 15.05.2006 г. №56 |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 42. | Курганный могильник «Верхний Барханчак-1» (3 курганные насыпи) | На террасе левого берега р. Барханчак, в 3,25 км. юго-восточнее а. Нижний Барханчак и в 2 км. юго-западнее х. Веселый, к юго-западу от ограды мусульманского кладбища | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 43. | Курганный могильник «Ипатово-15» (1 курганная насыпь) | На водоразделе ручьев-притоков реки Калаус, тянущимся с севера-запада на юго-восток. Восточнее резервуара и башни сотовой связи и западнее телебашни, на угодьях в 0,7 км. севернее северной окраины г. Ипатово и в 3,2км. южнее триангуляционного пункта «151,5» | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 44. | Курганный могильник «Ипатово-16» (3 курганные насыпи) | На пологом склоне, на пахотном поле, на северной окраине г. Ипатово, в 1 км. юго-западнее МТФ и в 3,75 км. юго-восточнее триангуляционного пункта «151,5», вдоль ВЛ 10кВт, тянущейся с востока на запад | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 45. | Курганный могильник «Ипатово-17» (1 курганная насыпь) | На невысоком водоразделе, на северной окраине г. Ипатово, в 0,75 км. юго-западнее МТФ, в 4 км. юго-восточнее триангуляционного пункта «151,5» и в 1,4 км. западнее эстакады шоссе А-154 через железную дорогу | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 |  |  | Неудовлетворительное (через насыпь проходит грунтовая дорога, северная пола снивелирована при строительстве водовода, в южной находится фундамент жилого дома) |  |  |
| 46. | Курганный могильник «Ипатово-18» (5 курганных насыпей) | На северо-восточной окраине г. Ипатово, по обе стороны от полотна автодороги А-154, в районе км/столба «126/448», в 0,5 км. южнее МТФ и в 1 км. западнее эстакады шоссе А-154 через железную дорогу, в районе перекрестка шоссе А-154 и асфальтированной дороги на очистные сооружения и МТФ. На невысоком водоразделе ручьев – северных притоков реки Калаус | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 |  |  | Неудовлетворительное (насыпь кургана 1 разрушена при строительстве а/д, через насыпи курганов 2, 3 проходит грунтовая дорога) |  |  |
| 47. | Курганный могильник «Крестьянское-1» (3 курганные насыпи) | на краю одного из острогов Прикалаусских высот, в 2,6 км. северо-восточнее с. Крестьянское и в 5,6 км. юго-западнее а. Нижний Барханчак к востоку от ОТФ, по обе стороны от а/д Крестьянское – Нижний Барханчак | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 |  |  | Неудовлетворительное (все три насыпи нарушены хозяйственной деятельностью) |  |  |
| 48. | Курганный могильник «Нижний Барханчак-2» (5 курганных насыпей) | На террасе левого берега р. Барханчак, в 1 км северо- западнее а. Нижний Барханчак и в 0,8 км. южнее х. Мелиорация, к юго-западу от а/д Мелиорация – Нижний Барханчак | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 |  |  | Неудовлетворительное (на курганах 6-8 расположено современное кладбище, а насыпь кургана 4 повреждена газопроводом) |  |  |
| 49. | Курганный могильник «Нижний Барханчак-3» (6 курганных насыпей) | На террасе левого берега р. Барханчак, в 0,075 км. юго-восточнее а. Нижний Барханчак и в 3,75 км. северо-западнее а. Верхний Барханчак, к северо-востоку от а/д Верхний – Нижний Барханчак у мусульманского кладбища | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 |  |  | Неудовлетворительное (насыпи курганов 4-6 нарушены современным кладбищем) |  |  |
| 50. | Курганный могильник «Нижний Барханчак-4» (5 курганных насыпей) | На террасе левого берега р. Барханчак, в 0,75 км. юго-восточнее а. Нижний Барханчак и в 3,25 км. северо-западнее а. Верхний Барханчак, к юго-востоку от курганного могильника «Нижний Барханчак-3» | Государственный учет |  | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 |  |  | Неудовлетворительное (насыпи курганов 1,4 и 5 повреждены газопроводом) |  |  |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аллея Славы, заложенная в честь прославленных людей района (Героев Советского Союза, Социалистического Труда, Лауреатов Государственной премии т.д.) честь прославленных людей района- Героев Советского Союза, | г. Ипатово, ул.Ленинградская, парк |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 2. | Братская могила 16 воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашисткими захватчиками | г. Ипатово, кладбище |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 3. | Могила Ибрагимова Хабибулы- командира взвода отряда Ипатова, погибшего в 1919 г. | Между аулами Верхний и Нижний Барханчак |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительно |  |  |
| 4. | Братская могила 12 красных партизан, погибших в годы гражданской войны и 2 воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. | с. Большая Джалга, парк |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительно |  |  |
| 5. | Обелиск на месте расстрела 86 мирных жителей немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1942 г. | трасса Ипатово |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительно |  |  |
| 6. | Могила партизана Г.П. Козлитина, погибшего в 1918 году, и мемориальная стена с фамилиями погибших в годы ВОВ | п.Красочный |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 7. | Братская могила 360 партизан отряда Трунова,погибших в годы гражданской войны | с. Кевсала, гражданское кладбище |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительно |  |  |
| 8. | Братская могила 180 партизан отряда Трунова, погибших в годы гражданской войны | На 1,5 км севернее х. Красный Кундуль, гражданское кладбище |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 9. | Братская могила воинов Советской Армии, павших в 1942-1943 гг. | с. Октябрьское, парк культуры и отдыха |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 10. | Могила летчика Быкова, ковалериста С. Ягужева, рядового Г. Семенова | с. Первомайское, центр |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 11. | Братская могила 40 партизан отряда Трунова, погибших в годы гражданской войны | с.Софиевка, гражданское кладбище |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 12. | Могила Героя Советского Союза Ф.Н. Ротко | с. Тахта, парк |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| ПАМЯТНИКИ ИСКУССТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мемориал воинам гражданской и Великой Отечественной войны | г. Ипатово, ул.Ленинградская |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 2. | Памятник В.И. Ленину | г. Ипатово, ул.Ленинградская |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 3. | Памятник К. Марксу | г. Ипатово, ул.Ленинградская |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 4. | Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с. Бурукшун, центр села |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 5. | Обелиск погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны | с. Золотаревка, 1 км на восток от села |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 6. | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с. Лиман, центр села |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 7. | Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | п.Советское Руно, центральная усадьба |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| 8. | Памятник В.И. Ленину | п. Советское Руно, центральная усадьба |  | Региональный учет |  | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) |  | удовлетворительное |  |  |
| ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постоялый двор | г. Ипатово ул. Гагарина, 67 |  | Региональный учет |  |  | Постановление главы администрации Ставропольского края №600 от 01.11.1995 | удовлетворительное |  |  |
| 2. | Административное здание | г. Ипатово ул. Ленинградская,80 |  | Региональный учет |  |  | Постановление главы администрации Ставропольского края №600 от 01.11.1995 | удовлетворительное |  |  |

Объекты культурного наследия и их охранные зоны отражены на карте-схеме «Рекреация, туризм, объекты культурного наследия» внемасштабным значком.

5. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуации, их границы

К территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными факторами относятся:

- территории с высокой сейсмичностью;

- территории с эрозионными процессами;

- территории, подверженные наводнениям и подтоплению;

- территории, подверженные оползневым процессам;

- территории, подверженные селевым и лавинным явлениям.

К территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с техногенными факторами относятся:

- территории размещения пожаро-взрывоопасных объектов;

- территории размещения химически опасных объектов;

- территории размещения транспортных коммуникаций.

Границы этих территории отражены на карте-схеме «Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

    - Зоны с особыми условиями использования территории

К зонам с особыми условиями использования территориями относятся особо охраняемые природные территории, охранные зоны, водоохранные зоны, прибрежные полосы, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы.

#### Особоохраняемые природные территории

К особо охраняемым природным территориям в Ипатовском районе относятся: два государственных (краевого значения) природных зоологических заказника «Бурукшунский» (3600 га) и «Лесная дача» (1380 га).

Согласно схеме развития особо охраняемых природных территорий на территории Ставропольского края предусмотрена организация природного микрозаказника «Добровольненский», площадью 150 га.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий может составить 5119 га.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

| №/№ | Наименование водного объекта | Протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калаус | - | 200 |
| 2. | Айгурка |  | 200 |
| 3. | Малая Кугульта |  | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |
| 4. | Большая Кугульта |  | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |
| 5. | Магодынка |  | 50 |
| 6. | Кевсала |  | 50 |
| 7. | Большая Джалга |  | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |
| 8. | Малый Гок |  | 50 |
| 9. | Барханчак |  | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |

Размеры водоохранных зон должны соответствовать нормативам, установленным Водным Кодексом РФ.

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Данных об утвержденных зонах санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения нет.

Прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50 м.

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками отрицательного воздействия на среду обитания и здоровье человека должна устанавливаться санитарно-защитная зона.

| № п/п | Наименование загрязнителя | Класс опасности | Размер СЗЗ по СанПин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ставнефть» | 4 | 100 |
| 2 | ООО «Лукоил-Югнефтепродукт | 4 | 100 |
| 3 | ООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» | 4 | 100 |
| 4 | ОАО «Ипатовский элеватор» | 4 | 100 |
| 5 | ЗАО «Алеврит» | 3 | 300 |
| 6 | ИП Кодаш А.П. кирпичный завод | 3 | 300 |
| 7 | ОАО «КПП Ипатовский» | 3 | 300 |
| 8 | ИП Титский Н.И. цех по изготовлению тротуарной плитки | 3 | 300 |
| 9 | ГУП СК « Ипатовское ДРСУ» | 2 | 500 |
| 10 | ФГУП ДЭП №169 | 2 | 500 |
| 11 | Асфальтобетонный завод | 2 | 500 |
| 12 | ОАО «Сварочно-монтажный трест» АВП Ипатово» | 4 | 100 |
| 13 | ООО «Ойлтехнострой» | 4 | 100 |
| 14 | ЗАО «ГазтранСервис» | 4 | 100 |
| 15 | ДП ОАО «Ставрополь-Лада» | 4 | 100 |
| 16 | ООО «Агротехсервис» | 4 | 100 |
| 17 | ОАО «Агрохлебопродукт», филиал «АгроСельхозтехника» | 4 | 100 |
| 18 | АЗС | 4 | 100 |
| 19 | Полигоны ТБО | 2 | 500 |
| 21 | Кладбища | 4 | 100 |

Санитарные разрывы

#### Санитарные разрывы от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ).

Санитарный разрыв устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 15 м - для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.

Санитарные разрывы для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.)

Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) создаются для магистральных трубопроводов углеводородного сырья.

Минимальные расстояния учитывают степень взрыво-пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов.

С востока района на запад проходит часть участка магистрального нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р). Диаметр трубопровода 1020 мм. Минимальный разрыв от транспортировки нефти по СанПиН определен:

- до города и населенного пункта – 200 м;

- до отдельных малоэтажных жилищ – 100 м;

- до гидротехнических сооружений – 300 м.

По территории района проходит участок магистрального газопровода «Тахта – Кугульта – Рождественская» с диаметром трубы 720 мм, протяженностью 20 км. Санитарные разрывы от трубопроводов для транспортировки газа по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют:

- до города и населенных пунктов – 1000 м;

- до дачных поселков, сельскохозяйственных угодий – 800 м.

С востока на запад проходит участок магистрального нефтепровода системы Каспийского трубопроводного консорциума «Тенгиз (Казахстан) - Новороссийск» протяженностью 90 км» с диаметром трубы 1020 мм. Санитарный разрыв от трубопровода по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  до населенных пунктов составляет – 200 м.

#### Защитные леса

Основным назначением защитных лесов является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий.

Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 № 200-ФЗ.

Зоны с особыми условиями использования территории отражены на карте-схеме «Охрана окружающей среды».

7. Рекреационные территории

В проектном периоде на территории района предусматривается освоение рекреационных ресурсов и планирование новых рекреационных территорий.

Проектом предлагаются:

- Территория на юго-западе от г. Ипатово, с центром обслуживания в г. Ипатово. Территория данной зоны является интересной в природном отношении и подходит для организации кратковременного и длительного отдыха, так как имеется участок леса.

- Территория на востоке от г. Ипатово, с центром обслуживания в г. Ипатово. Территория является интересной для отдыха, так как в пределах данной территории имеются небольшие участки леса в сочетании с водными объектами (рекой и озерами).

- Территория, прилегающая к Бурукшунскому заказнику, данная территория интересна для познавательного и экологического туризма.

Рекреационные территории отражены на карте-схеме «Рекреация, туризм, объекты культурного наследия».

8. Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения:

- на карте-схеме «Проектный план» отражены объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения внемасштабным условным значком;

- на карте-схеме «Транспортная и инженерная инфраструктура» отражены объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры: водоснабжения, газоснабжения, санитарной очистки территории;

- на карте-схеме «Транспортная и инженерная инфраструктура» отражены объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры: строительство обходной дороги г. Ипатово, обходной дороги с.Октябрьское, капитальная реконструкция автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, строительство иных транспортных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

9. Границы зон для размещения объектов капитального строительства (ОКС) – нет объектов

10. Границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства муниципального уровня (ОКС) – нет объектов

2.13. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

Организация постоянно действующего мониторинга является важнейшим мероприятием по реализации Схемы территориального планирования Ипатовского района, предполагающего создание специальной управленческой структуры, осуществляющей как контроль за реализацией проектных мероприятий, так и внесение в Схему необходимых изменений и корректировок различного характера (в графическую и текстовую части Проекта, как в «Положения о территориальном планировании», так и в «Материалы по обоснованию проекта»).

Только при наличии постоянно действующего мониторинга Схема может стать действенным инструментом территориального планирования.

Эта задача может быть эффективно решена в формате использования современных технологий, и, в частности, с использованием программы Mapinfo.

В соответствии с высоким вариантом прогноза статистического бюллетеня «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года», ФСГС, Москва, 2009